实验1信号在MATLAB中的表示

202300120273

一、实验目的

(1)掌握运用MATLAB表示常用连续和离散时间信号的方法。

(2)观察并熟悉这些信号的波形和特性。

二、实验设备

(1)计算机。

(2)MATLAB软件

三、实验内容

1信号的MATLAB表示

信号是消息的表现形式与运送载体。自变量在整个连续区间内都有定义的信号,称

为连续时间信号,简称连续信号。例如我们所熟悉的温度、度、压力以及声音等信号均

为连续信号。从严格意义上讲,MATLAB数值计算的方法并不能处理连续信号。然而，

可利用连续信号在等时间间隔点的取样值来近似表示连续信号,即当取样时间间隔足够

小时,这些离散样值能够被MATLAB处理,并且能较好地近似表示连续信号。

MATLAB软件可以很方便地表示各种典型信号,从现在开始,我们将从信号的表示

和波形的绘制人手来学习使用MATIAB。通过对MATLAB的接触,初步感受到它的

快捷和方便,同时也为后面使用MATLAB进一步分析信号作好准备。

- 实验教程 p8 练习一，1：yt=e-2|t|

Matlab代码

t = -10 : 0.01 : 10; % 定义时间变量 t 的范围从 -10 到 10，步长为 0.01 function_1 = exp(-2 * abs(t)); plot(t, function_1); % 使用 plot 函数绘制 t 和 function_1 的关系图 grid('on'); % 显示网格线 title('实指数信号'); % 设置图表标题

其中，图像如下：

- yn=(0.9)n    -10≤n≤10

Matlab代码

n=-10:1:10; function_1=0.9.^n; stem(n,function_1,"filled") title("实指数信号") saveas(gcf,"signal_5.jpg")

图像如下：

- yn=eiπn3      -10≤n≤10

Matlab代码

n=-10:1:10; function_1 =exp(1i*n*pi/3); function_real=real(function_1); stem(n,function_real,"filled") title("复指数信号") saveas(gcf,"signal_6.jpg")

图像如下：

(4) 教材 p39, 1-4(2)：xt=1+cosπt-1<t<1

Matlab代码

t=-1:0.001:1; function_1= cos(pi*t)+1; plot(t,function_1),grid("on") title("余弦信号") saveas(gcf,"signal_2.jpg")

图像如下：

（5）教材 p39, 1-4(3)  xn=en    0≤n<5

Matlab代码

n=0:1:4; function_1=exp(n) stem(t,function_1,"filled") title("实指数信号") saveas(gcf,"signal_4.jpg")

图像如下：

(6)yt=sinct   -5≤t≤5

Matlab代码

x = linspace(-5, 5, 1000); y_sinc = sinc(x); % 生成 sinc 函数 plot(x, y_sinc); title('Sinc函数'); xlabel('x'); ylabel('sinc(x)'); grid on; saveas(gcf,"signal_7.jpg");

图像如下：

(7)y=rect   -1≤t≤1

Matlab代码

t = linspace(-1, 1, 100); y_rect = rectpuls(t); % 生成矩形脉冲 plot(t, y_rect); title('门函数'); xlabel('t'); ylabel('rec(t)'); grid on; saveas(gcf,"signal_8.jpg");

(8)方波函数（设为5Hz）

Matlab代码

t =-10:0.1:10; y_square = square(2 * pi * t,50); plot(t, y_square); title('方波'); xlabel('t'); ylabel('square(t)'); grid on; saveas(gcf,"signal_9.jpg");

图像：

（9）三角脉冲信号

Matlab代码

t = linspace(-1, 1, 1000); y_trip = tripuls(t, 1); % 生成宽度为 1 的三角脉冲 plot(t, y_trip); title('三角脉冲信号'); xlabel('t'); ylabel('tripuls(t)'); grid on; saveas(gcf,"signal_10.jpg");

图像：

（10）锯齿波函数

Matlab代码

t=linspace(0,10,1000); y_sawtooth = sawtooth(2*pi*t); plot(t,y_sawtooth); title('锯齿波'); xlabel('t'); ylabel('sawtooth(t)'); grid on; saveas(gcf,"signal_11.jpg");

图像：