实验6 傅里叶分析方法的应用

202300120273

一、实验目的

(1)学会运用MATLAB完成频响函数的对数幅频特性与相频特性绘制(2)学会运用MATLAB完成信号抽样及对抽样信号的频谱分析。

(3)学会运用MATLAB对抽样后的信号进行重建。

(4)了解运用MATLAB的其他傅里叶分析应用。

二、实验设备

(1)计算机。

(2)MATLAB软件

三、实验内容

- 某系统的频响函数试画出其对数幅频特性与相频特性。

Matlab代码（step函数）

omega=logspace(-3,1,500); h=1./(1+2*i*omega) figure; subplot(2,1,1) semilogx(omega, 20*log10(abs(h))) grid on; subplot(2,1,2); semilogx(omega, angle(h)); grid on; saveas(gcf,"signal1.jpg");

- 画出频响函数的对数幅频特性。

Matlab代码（step函数）

omega=logspace(-3,1,500); h=3./(2+3*i*omega-omega.*omega); figure; subplot(2,1,1) semilogx(omega, 20*log10(abs(h))) grid on; saveas(gcf,"signal2.jpg");

- 已知信号为用 MATLAB 编程实现该信号经冲激脉冲抽样后得到的抽样信号fs(t)及其频谱令参数 E=5，t=0.5，采用抽样间隔 Ts=0.2。

Matlab代码（step函数）

Ts=0.2; E=5; tao=0.5; t1=-tao:Ts:tao; fst=E/2*(1+cos(pi/tao*t1))*(heaviside(tao+Ts)-heaviside(Ts-tao)); subplot(3,2,1),stem(t1,fst); N=500; k=-N:N; W=k*pi/(N*0.05); FW=Ts*fst*exp(-1i*t1'*W); subplot(3,2,2),plot(W,abs(FW)); saveas(gcf,"signal3.jpg");

- 对题3获得的抽样信号，采用截止频率为 4pi 的低通滤波器对其滤波后重建信号 f(t)，并计算重建信号与原升余弦脉冲信号的绝对误差。

Matlab代码

% 参数初始化 wm = 2*pi; wc = 1.2 * wm; % 截止频率，设为消极带宽的1.2倍 Ts = 0.2; % 采样周期 tao=0.5; n = -100:100; nTs = n * Ts; fs = ((1 + cos(nTs)) / 2) .* (heaviside(nTs + pi) - heaviside(nTs - pi)); t = -tao:0.03:tao; ft=fs*Ts*wc/pi*sinc((wc/pi)*(ones(length(nTs),1)*t-nTs'*ones(1,length(t)))); t1 = -tao:0.03:tao; f1 = ((1 + cos(t1)) / 2) .* (heaviside(t1 + pi) - heaviside(t1 - pi)); figure; subplot(3, 2, 1) plot(t1, f1), xlabel('t'), ylabel('f(t)') title('原始信号f（t）'); subplot(3,2,2) stem(nTs, fs), grid on; axis([-4, 4, -0.1, 1.1]) xlabel('nTs'), ylabel('f(nTs)'); title('抽样间隔Ts=1时的抽样信号f(nTs)') hold off subplot(3, 2, 3) plot(t, ft), grid on xlabel('t'), ylabel('f(t)'); title('由f(nTs)信号重建得到升余弦脉冲信号') error = abs(ft - f1); subplot(3, 2, 4) plot(t, error), grid on xlabel('t'), ylabel('error(t)'); title('重建信号与原升余弦脉冲信号的绝对误差') saveas(gcf,"signal5.jpg");

- 5、已知调制信号 f(t)=cos5πt，载波信号 fc(t)=cos60πt，编程画出调制与解调过程中的波形图与频谱图。

Matlab代码（step函数）

Fs=400; Fc=30; N=400; n=0:N; t=n/Fs; xt=cos(pi*5*t); xct=cos(2*pi*Fc*t); yt=xt.*xct; Xw=fftshift(abs(fft(xt,512))); Yw=fftshift(abs(fft(yt,512))); ww=-256:255; ww=ww*Fs/512; figure,subplot(4,2,1),plot(t,xt),title("调制信号波形"); subplot(4,2,2),plot(ww,Xw),title("调制信号频谱"); subplot(4,2,3),plot(t,yt),title("已调信号波形") subplot(4,2,4),plot(ww,Yw),title("已调信号频谱"); y1t=yt.*xct; subplot(4,2,5),plot(t,y1t),title("解调过程中间信号波形"); Y1w=fftshift(abs(fft(y1t,512))); subplot(4,2,6),plot(ww,Y1w),title("解调过程中间信号频谱"); h=fir1(20,40/200,hamming(21)); y2t=filter(h,1,y1t); Y2w=fftshift(abs(fft(y2t,512))); subplot(4,2,7),plot(t,y2t),title("解调信号的波形"); subplot(4,2,8),plot(ww,Y2w),title("解调信号的频谱"); saveas(gcf,"signal6.jpg");

图像如下：