实验5-1 反馈放大电路

- 实验内容

- 放大电路静态工作点的测量

- 模拟实验

电路搭建如下

使用直流工作点分析如下：

- 实际电路实验

电路搭建如下：

三极管B值为300

短接输入后，测量静态工作点如下，综合估算，模拟值如下：

|  | Uc1/V | Uc2/V | Ue1/V | Ue2/V | Ic1/mA | Ic2/mA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真值 | 8.312 | 8.061 | 2.9774 | 2.535 | 1.229 | 0.837 |
| 估算值 | 8.05 | 7.86 | 3.1 | 2.64 | 1.308 | 0.882 |
| 测量值 | 8.15 | 7.95 | 2.95 | 2.75 | 1.495 | 0.957 |

误差分析：模拟值估计值与测量符合得较好，误差可能存在于具体器件的参数问题。

2.空载的放大倍数分析

（1）放大倍数测量

模拟实验：

测量Uof=246mV,Ui=9.971 mV,Uo1=4.45 mV

开环放大倍数

测量Uo‘=4.829V,Ui=9.971mV,Uo1=100.86 mV

实际实验：

模拟实验：

反馈放大：

测量Uof=240mV,Ui=9.86 mV,Uo1=28mV

开环放大：

电路搭建如下：

测量Uo‘=4.56V,Ui=9.86mV,Uo1=108 mV

|  | Ui/mV | Uo1’/mV | Uo’/V | Au1’ | Au2’(开环) | Au’ | Uof/mV | Auf’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真值 | 9.971 | -4.45 | 4.829 | -0.4(反馈) | -61.5 | 482.9 | 246 | 24.6 |
|  |  | -100.86 |  | -10(开环) | 48.29 |  |  |  |
| 测量值 | 9.86 | -28 | 4.56 | -2.8(反馈) | 8 | 456 | 240 | 24 |
|  |  | -108 |  | -10.8(开环) | 45.6 |  |  |  |

(3)反馈深度的测量与计算

由上表

|  | Ui/mV | Ue1’/mV | Uo’/V | Au’（反馈） | Au’（开环） | F’ | 1+ Au’ F’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 估算值 |  |  |  | 26.5 | 769 | 0.0392 | 31.15 |
| 仿真值 | 9.971 | 10 | 4.829 | 24.6 | 482.9 | 0.0406 | 20.63 |
| 测量值 | 9.86 | 8 | 4.56 | 24 | 456 | 0.0416 | 19.96 |

误差分析： 我们在实际实验的时候均发现了较大的非线性失真，且我们实验的真实值与仿真值的放大倍数均低于理论值，经过我们的理论计算，发现其理论放大倍数是769倍，实际静态工作点的最大不失真电压低于放大后的电压幅值，因此我们所测算的信息均低于实际值，我们通过仿真来验证猜想，输入信号幅度改为1mV,直接测量第二级开环增益信号，

输出幅值为958mV,放大倍数为958（大于理论值可能是具体三极管其他参数设置问题），且之前实验的失真消失了，证明猜想是正确的。但是由于时间关系，我们未能再次用1mV幅值的信号重新实验。

- 有载放大倍数分析

仿真实验：

开环放大

当存在负载时，Uo=3.839V, Uo1=101mV

反馈放大：

Uo=246mV, Uo1=101mV

实际实验：

开环放大

测量Uo‘=3.24V,Ui=9.86mV,Uo1=100mV

反馈放大：

Uo=240mV, Uo1=101mV

综上，得下表：

|  | Ui/mV | Uo1/mV | Uo/mV | Au1 | Au2 | Au | Uof/mV | Auf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿真值 | 9.99 | 100 | 3839 | -10 | -38 | 383.9 | 246 | 24.6 |
| 测量值 | 9.86 | 101 | 3240 | -10 | -32 | 324 | 240 | 24 |

结论：对于反馈放大电路，是否有载对于其放大倍数没有影响。

误差分析：仿真值与理论值贴合得比较近，误差可能是仿真三极管的参数与实际不一致导致的。

4.输出电阻的测量

由上面两表

|  | RL/k Ω | 基本放大电路 |  |  | 反馈放大电路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uo/mV | Uo‘/mV | Ro/k Ω | Uo/mV | Uo‘/mV | Ro/ Ω |
| 仿真值 | 10 | 3839 | 4829 | 2.513 | 244 | 246 | 81.96 |
| 测量值 | 10 | 3240 | 4560 | 4.07 | 240 | 240 | 0 |

误差分析： 由于出现了非线性失真，导致幅值测量不准，输出电阻测量有误。

结论：这是电压串联反馈，由于处于深度负反馈中，其输出电阻趋于0.

5.输入电阻的测量

参照实际实验的数据，列出下表：

|  | Usm/mV | 基本放大电路 |  |  | 反馈放大电路 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uim/mV | Rs/ k Ω | Ri/k Ω | Uim/mV | Rs/ k Ω | Ri/k Ω |
| 仿真值 | 10 | 5.18 | 10 | 10 | 6.14 | 10 | 15.70 |
| 测量值 | 10 | 6.48 | 10 | 18.40 | 7.74 | 10 | 34 |

误差分析： 反馈电路的输入电阻的增大不及预期，我未能分析出该问题。

6.测量频率响应

对于仿真实验：

对于基本放大电路：

对于反馈放大电路：

实际实验：

对于基本放大电路：

中频特性：（实际中频幅度为6.08V，在10kHz左右,我未有及时拍照记录下来）

上截止频率：fH=200kHz

下截止频率：fL=200Hz

对于反馈放大电路：

中频特性：（其实中频幅值在很大范围内几乎没有变化，因此取1kHz）

上截止频率：fH=5MHz

下截止频率：fL=83Hz

汇总为下表:

| 频率 | 10Hz | 100Hz | 1kHz | 10kHz | 100kHz | 500kHz | 700kHz | 1MHz | 10MHz | 100MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反馈前增益 | 18.45 | 101 | 288 | 304 | 246 | 96 | 66.5 | 51 | 26 | 19.3 |
| 反馈后增益 | 16 | 20.8 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24 | 4.9 | 0 |

|  | 反馈前 |  |  | 反馈后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fL/kHz | fH/kHz | BW | fL/kHz | fH/kHz | BW |
| 仿真值 | 0.3 | 409 | 408.7 | 0.09 | 9000 | 8999.91 |
| 测量值 | 0.2 | 200 | 199.8 | 0.083 | 5000 | 4999.917 |

结论·：可以分析BW约拓展1+ Au’ F’倍。

误差分析：在寻找中频特性时由于反馈电路的增益下降不太明显，导致中频找的不够准，并且，在高频情况下，示波器出现了明显的欠采样现象，最后甚至波形都没了。

思考题：

- 并不是，因为当其过大时，可能会过补偿。

- 反馈支路将反馈信号反馈回输入使得输入波形减去了反馈信号，使输入与输出波形的差异减小，显著降低了波形失真。

- 有，稳定静态工作点。

- 会发生如下现象输出将会变成方波，这是因为接入了正反馈，使得电路性能恶化。