信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   FPGA与电子设计自动化

实验名称： 时序逻辑电路的FPGA实现

专  业  班  级    通信工程 三班

学  生  学  号

学  生  姓  名

实  验  时  间   2025年3月 31 日

实验报告

【实验目的】

熟悉Verilog的时序逻辑电路实现

【实验要求】

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

- 仿真波形图；

- 综合得到的门级电路图；

- 实验结果分析及思考。

【实验具体内容】

实验三  计数器设计

- 设计一个8-bit异步二进制计数器模块。

框图：

图 1

逻辑表达式：

1.计数器状态更新逻辑：

当 CLR=0 时：

当 CLR=1 时：

2.控制信号生成逻辑：

进位信号：

借位信号：

| CLR | U | 当前 Q 值 | 下一 Q 值 | CO | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0-254 | Q+1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1-255 | Q-1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 255 | 0 | 1 |

图 2真值表

Design Block 代码

- // 8位双向计数器模块，带异步复位和溢出标志

- module counter_8(

- BO,    // 向下计数下溢标志（当减到0时置1）

- CO,    // 向上计数溢出标志（当达到255时置1）

- CP,    // 时钟输入（上升沿触发）

- CLR,   // 异步复位信号（低电平有效）

- U,     // 计数方向控制（1=加计数，0=减计数）

- Q      // 8位计数输出

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR;

- output reg CO;

- output reg BO;

- output reg [7:0] Q;

- // 主要计数逻辑（时钟上升沿或复位下降沿触发）

- always@(posedge CP or negedge CLR) begin

- if(CLR == 0)        // 异步复位优先处理

- Q <= 8'd0;      // 复位时计数器清零

- else if(U == 1)     // 加计数模式

- begin

- if(Q == 8'd255)

- CO <= 1;    // 达到最大值时置位溢出标志

- else

- begin

- Q <= (Q + 1'b1)%256;

- CO <= 0;    // 非最大值时清零溢出标志

- end

- end

- else if(U == 0)     // 减计数模式

- begin

- if(Q == 0)

- begin

- // 注意：此处手动设置255，实际Q-1在8位下会自动处理为255

- Q <= 8'b1111_1111;  // 减到0时跳转最大值

- BO <= 1;    // 置位下溢标志

- end

- else

- begin

- Q <= (Q - 1'b1);    // 正常减计数

- BO <= 0;    // 非零时清零下溢标志

- end

- end

- end

- endmodule

Test Bench代码

- `timescale 1ns / 1ns

- module counter_8_tb();

- reg CP;

- reg U;

- reg CLR_;

- wire CO;

- wire BO;

- wire [7:0]Q;

- counter_8 counter_2inst0(

- .U(U),

- .CP(CP),

- .CLR(CLR_),

- .CO(CO),

- .BO(BO),

- .Q(Q)

- );

- initial begin

- CLR_ = 1'b0;

- CLR_ = #20 1'b1;

- U = 1;

- #2550;

- #20;

- CLR_ = 1'b0;

- #10;

- CLR_ = 1'b1;

- U = 0;

- #2550;

- $stop;

- end

- always begin

- CP = 1'b0; #10;

- CP = 1'b1; #10;

- end

- endmodule

综合得到的门级电路：

图 3

仿真波形图：

图 4 验证进位逻辑与加法计数逻辑

可以发现，每一个时钟周期都会使输出Q加1，在0FH时，进位信号置1，进位与加法逻辑构建成功。

图 5验证清除与减法计数逻辑

可以发现，当CLR信号有效时，输出Q立即清0，每一个时钟周期都会使输出Q减1，在00H时，借位信号1，借位与减法逻辑构建成功。

- 设计一个8-bit同步二进制计数器模块。

框图：

图 6

逻辑表达式：

1.计数器状态更新逻辑：

当 CLR=0 时：

当 CLR=1 时：

2.控制信号生成逻辑：

进位信号：

借位信号：

| CLR | U | 当前 Q 值 | 下一 Q 值 | CO | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0-254 | Q+1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 255 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1-255 | Q-1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 255 | 0 | 1 |

图 7 真值表

Design Block 代码

- module counter_8(

- output reg CO,    // 进位输出

- output reg BO,    // 借位输出

- input CP,         // 时钟脉冲

- input CLR,        // 同步清零（低有效）

- input U,          // 计数方向控制（1=递增，0=递减）

- output reg [7:0] Q // 计数器输出

- );

- always @(posedge CP) begin

- if (!CLR) begin        // 同步清零

- Q  <= 8'd0;

- CO <= 1'b0;

- BO <= 1'b0;

- end

- else begin

- case (U)

- 1'b1: begin   // 递增模式

- if (Q == 8'd255) begin

- Q  <= 8'd0;

- CO <= 1'b1;

- end

- else begin

- Q  <= Q + 1'b1;

- CO <= 1'b0;

- end

- BO <= 1'b0; // 递增时保持借位无效

- end

- 1'b0: begin   // 递减模式

- if (Q == 8'd0) begin

- Q  <= 8'd255;

- BO <= 1'b1;

- end

- else begin

- Q  <= Q - 1'b1;

- BO <= 1'b0;

- end

- CO <= 1'b0; // 递减时保持进位无效

- end

- endcase

- end

- end

- endmodule

Test Bench代码

- `timescale 1ns / 1ns

- module counter_8_tb();

- reg CP;

- reg U;

- reg CLR_;

- wire CO;

- wire BO;

- wire [7:0]Q;

- counter_8 counter_2inst0(

- .U(U),

- .CP(CP),

- .CLR(CLR_),

- .CO(CO),

- .BO(BO),

- .Q(Q)

- );

- initial begin

- CLR_ = 1'b0;

- CLR_ = #20 1'b1;

- U = 1;

- #2550;

- #20;

- CLR_ = 1'b0;

- #10;

- CLR_ = 1'b1;

- U = 0;

- #2550;

- $stop;

- end

- always begin

- CP = 1'b0; #10;

- CP = 1'b1; #10;

- end

- endmodule

综合得到的门级电路：

图 8

仿真波形图：

图 9验证进位逻辑与加法计数逻辑

可以发现，每一个时钟周期都会使输出Q加1，在0FH时，进位信号置1，进位与加法逻辑构建成功。

图 11验证清除与减法计数逻辑

可以发现，当CLR信号有效时，输出Q等到下一个时钟周期有效时清0，每一个时钟周期都会使输出Q减1，在00H时，借位信号1，借位与减法逻辑构建成功。

综上,实验成功。

- 设计一个8-bit同步十进制(BCD)计数器模块。

框图：

逻辑表达式：

1.级联逻辑

​（生成十位CP信号）

2.全局溢出标志：

3.单级BCD计数器逻辑:

(每个4位计数器次态)

| CLR_ | U | CP | Q[7:0] | CO | BO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | 00 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ↑ | 01→...→09→10 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | ↑ | 99→00 | 1 | 0 |

图 13 真值表

Design Block 代码

- /* 两级BCD计数器模块（0-99）*/

- module counter_2_bcd(

- BO,     // 整体借位输出（当计数器从00减到99时置1）

- CO,     // 整体进位输出（当计数器从99加到00时置1）

- CP,     // 全局时钟输入（上升沿触发）

- CLR_,   // 异步复位信号（低电平有效）

- U,      // 计数方向控制（1=加计数，0=减计数）

- Q,      // 8位BCD输出（[7:4]=十位，[3:0]=个位）

- BO_t,   // 临时借位输出总线（[1:0]对应两个计数器）

- CO_t    // 临时进位输出总线（[1:0]对应两个计数器）

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR_;

- output wire [1:0] CO_t;

- output wire [1:0] BO_t;

- output wire CO;

- output wire BO;

- output wire [7:0] Q;

- wire [1:0] carry_in; // 级联时钟信号总线

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<2; i=i+1) begin : counter_Block

- // 时钟级联逻辑（存在设计缺陷）

- assign carry_in[i] = (i == 0) ? CP :       // 个位使用全局时钟

- (U ? CO_t[i-1] : BO_t[i-1]); // 十位使用个位的进位/借位作为时钟

- // 最终输出绑定（取十位计数器的状态）

- assign CO = CO_t[1];  // 整体进位来自十位计数器

- assign BO = BO_t[1];  // 整体借位来自十位计数器

- // 实例化BCD计数器单元

- counter_1_bcd counterinst0(

- .BO(BO_t[i]),

- .CO(CO_t[i]),

- .CP(carry_in[i]),

- .CLR_(CLR_),

- .U(U),

- .Q(Q[4*i+3:4*i])     // 总线分配（i=0:[3:0], i=1:[7:4]）

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- // 单级BCD计数器模块（0-9）

- module counter_1_bcd(

- BO,     // 借位输出（减计数到0时置1）

- CO,     // 进位输出（加计数到9时置1）

- CP,     // 时钟输入（注意：实际应为使能信号）

- CLR_,   // 异步复位（低有效）

- U,      // 计数方向

- Q       // 4位BCD输出

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR_;

- output reg CO;

- output reg BO;

- output reg [3:0] Q;

- // 核心计数逻辑

- always@(posedge CP or negedge CLR_) begin

- if(!CLR_) begin          // 异步复位优先

- Q <= 4'd0;

- CO <= 0;

- BO <= 0;

- end

- else if(U) begin         // 加计数模式

- if(Q == 9) begin

- Q <= 0;         // 循环归零

- CO <= 1;        // 产生进位脉冲（持续1个时钟周期）

- end else begin

- Q <= Q + 1;

- CO <= 0;

- end

- end

- else begin              // 减计数模式

- if(Q == 0) begin

- Q <= 9;         // 循环至最大值

- BO <= 1;        // 产生借位脉冲

- end else begin

- Q <= Q - 1;

- BO <= 0;

- end

- end

- end

- endmodule

Test Bench代码

- // 仿真时间单位/精度定义（1ns单位，1ns精度）

- `timescale 1ns / 1ns

- module counter_bcd_tb();

- // 测试信号声明

- reg CP;       // 主时钟信号（测试激励生成）

- reg U;        // 计数方向控制（1=加计数，0=减计数）

- reg CLR_;     // 异步复位信号（低电平有效）

- // 被测模块输出监控信号

- wire CO;       // 全局进位输出（99→00时置1）

- wire BO;       // 全局借位输出（00→99时置1）

- wire [7:0] Q;  // 8位BCD计数输出（[7:4]=十位，[3:0]=个位）

- wire [1:0] BO_t; // 临时借位总线（[1]=十位借位，[0]=个位借位）

- wire [1:0] CO_t; // 临时进位总线（[1]=十位进位，[0]=个位进位）

- // 实例化被测试的两级BCD计数器模块

- counter_2_bcd counter_2inst0(

- .U(U),     // 方向控制信号连接

- .CP(CP),   // 主时钟连接

- .CLR_(CLR_), // 异步复位连接

- .CO(CO),

- .BO(BO),

- .Q(Q),

- .BO_t(BO_t),

- .CO_t(CO_t)

- );

- // 测试流程控制

- initial begin

- // 初始复位阶段（验证复位功能）

- CLR_ = 1'b0;    // 触发复位（低电平有效）

- CLR_ = #20 1'b1; // 保持20ns后释放复位

- U = 1;          // 设置加计数模式

- #1000;          // 运行1000ns（观察加计数过程）

- // 中间间隔

- #20;            // 额外等待20ns（观察信号稳定性）

- // 第二次复位测试（验证动态复位功能）

- CLR_ = 1'b0;    // 再次触发复位

- #10;             // 保持复位10ns

- CLR_ = 1'b1;    // 释放复位

- U = 0;          // 切换为减计数模式

- #1000;          // 运行1000ns（观察减计数过程）

- // 结束仿真

- $stop;          // 系统任务停止仿真

- end

- // 时钟信号生成（周期20ns，占空比50%）

- always begin

- CP = 1'b0; #10;  // 低电平保持10ns

- CP = 1'b1; #10;  // 高电平保持10ns

- end

- endmodule

综合得到的门级电路：

图 14

仿真波形图：

图 15验证进位逻辑与加法计数逻辑

可以发现，每一个时钟周期都会使输出Q加1，在99H时，进位信号置1，进位与加法逻辑构建成功。

图 16验证清除与减法计数逻辑

可以发现，当CLR信号有效时，输出Q等到下一个时钟周期有效时清0，每一个时钟周期都会使输出Q减1，在00H时，借位信号1，借位与减法逻辑构建成功。

综上,实验成功。

- 设计一个m序列码产生器模块（要求：码长为31，寄存器级数5，反馈系数为75（八进制）的m序列产生器）。

框图：

图 17

逻辑表达式：

反馈信号：

寄存器更新：

输出：

| 周期 | Q[4:0] | OUT (Q[4]) | C0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00001 | 0 | 0 |
| 1 | 00010 | 0 | 1 |
| 2 | 00101 | 0 | 1 |
| ... | ... | ... | ... |
| 31 | 00001 | 0 | 0 |

图 18 状态转移表

Design Block 代码

- // 5位线性反馈移位寄存器（LFSR）模块

- module m_5(

- input CLK,        // 时钟信号，上升沿触发

- input _CLR,       // 低电平有效的异步复位信号

- output reg OUT    // 输出信号，每个时钟周期输出移位前的最高位

- );

- reg [4:0] Q;          // 5位寄存器，用于存储LFSR状态

- wire C0;              // 反馈位计算信号

- // 反馈位计算：将Q[1]、Q[2]、Q[3]、Q[4]进行异或运算后取反

- // 此为LFSR的反馈多项式，用于生成伪随机序列

- assign C0 = (Q[1] ^ Q[2] ^ Q[3] ^ Q[4]);

- // 时序逻辑块：在时钟上升沿或复位信号下降沿触发

- always @(posedge CLK or negedge _CLR) begin

- if (~_CLR) begin          // 异步复位，低电平有效

- Q <= 5'd0;            // 寄存器清零

- OUT <= 1'b0;          // 输出复位为0

- end else begin            // 时钟上升沿触发

- Q <= {Q[3:0], C0};    // 寄存器左移一位，C0插入最低位

- OUT <= Q[4];          // 输出移位前的最高位Q[4]

- end

- end

- endmodule

Test Bench代码

- `timescale 1ns/1ns     // 定义仿真时间单位1ns/时间精度1ns

- // 测试模块：m_5_tb（测试对象为m_5模块）

- module m_5_tb();

- reg CLK;           // 时钟信号（测试激励）

- reg _CLR;          // 低电平复位信号（测试激励）

- wire OUT;          // 被测模块输出信号（观测对象）

- // 实例化被测模块（m_5：待验证的5级LFSR模块）

- m_5 m_5_inst0(

- .CLK(CLK),     // 连接时钟信号

- ._CLR(_CLR),   // 连接复位信号

- .OUT(OUT)      // 连接输出信号

- );

- // 初始化测试流程

- initial begin

- // 第一次复位操作

- _CLR = 1'b0;    // 激活复位（低电平有效）

- #20;            // 保持复位20ns

- _CLR = 1'b1;    // 释放复位

- #1000;          // 运行1000ns（观察正常工作情况）

- end

- // 时钟信号生成（周期20ns = 50MHz）

- always begin

- CLK = 1'b1;     // 时钟高电平

- #10;            // 保持10ns

- CLK = ~CLK;     // 电平翻转

- #10;            // 保持10ns（共20ns周期）

- end

- endmodule

综合得到的门级电路：

图 19

仿真波形图：

图 20开始时的时刻

图 21序列结束时的时刻

已知我们时钟周期为20，可以发现随机序列的周期为620ns，即码长为31，综上，实验成功。

【实验心得与思考】：

1. 异步计数器的“自由与风险”

在调试异步计数器时，我深刻体会到异步复位的“即时性”带来的两面性。当CLR信号拉低时，计数器瞬间清零，这种特性非常适合对实时性要求高的场景（比如紧急停止）。但仿真中也发现了隐患：当CLR信号与时钟边沿几乎同时变化时，偶尔会导致Q值在复位后出现短暂的不稳定状态。这让我意识到，异步设计虽然灵活，但必须谨慎处理跨时钟域问题。在后续项目中，如果涉及多时钟域，我会优先考虑同步复位设计，或在异步复位信号上加同步器消除亚稳态风险。

2. 同步计数器的“秩序之美”

同步计数器的设计过程让我感受到时序逻辑的严谨性。所有操作（包括复位和计数）都在时钟上升沿触发，仿真波形中的信号跳变整齐划一，没有异步计数器那种“参差不齐”的毛刺。不过，我也遇到了一个误区：最初误以为同步复位需要等待多个时钟周期才能生效，但通过波形分析发现，只要CLR在时钟上升沿保持有效，计数器会在下一个周期立即清零。这让我明白，同步复位并非“延迟复位”，而是将复位行为纳入统一的时钟控制中，更适合复杂系统的集成。

3. BCD计数器的“级联陷阱”

设计BCD计数器时，我踩了一个大坑：最初直接将个位计数器的进位信号（CO_t[0]）作为十位计数器的时钟输入，导致十位计数器在仿真中频繁误触发。仔细分析波形后发现，个位从9→0时，CO_t[0]会产生一个高电平脉冲，而这个脉冲的宽度与时钟周期相同，导致十位计数器在一个主时钟周期内被触发多次。后来，我参考教材中的级联方法，将进位信号作为十位计数器的使能信号（而非时钟），并保持十位计数器与主时钟同步。修改后，十位计数器仅在个位完成一轮0-9计数时递增一次，问题迎刃而解。这次经历让我意识到，级联设计必须严格区分“时钟”和“使能”的逻辑角色。

4. m序列生成器的“死锁惊魂”

在验证m序列生成器时，我曾因复位逻辑设计错误而陷入困境。最初的代码中，异步复位会将寄存器Q清零（Q <= 5’d0），结果仿真波形显示OUT始终为0，LFSR完全“卡死”。查阅资料后才恍然大悟：LFSR的初始状态不能为全零，否则反馈逻辑会失效（因为0异或0=0，导致永远无法跳出全零状态）。修正方法很简单——将复位时的Q初始化为5’b00001，序列立刻开始正常循环。此外，为了验证周期是否为31，我特意在TestBench中延长仿真时间，逐个时钟对比Q值，最终确认序列在31个时钟后重复。这次调试让我深刻体会到：反馈多项式必须满足本原多项式条件，且初始状态需精心设置，否则LFSR无法产生最大长度序列。