信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   FPGA与电子设计自动化

实验名称： 时序逻辑电路的FPGA实现

专  业  班  级    通信工程 三班

学  生  学  号

学  生  姓  名

实  验  时  间   2025年3月 31 日

实验报告

【实验目的】

熟悉Verilog的时序逻辑电路实现

【实验要求】

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

- 仿真波形图；

- 综合得到的门级电路图；

- 实验结果分析及思考。

【实验具体内容】

实验三  计数器设计

- 设计一个8-bit异步二进制计数器模块。

Design Block 代码

- // 8位双向计数器模块，带异步复位和溢出标志

- module counter_8(

- BO,    // 向下计数下溢标志（当减到0时置1）

- CO,    // 向上计数溢出标志（当达到255时置1）

- CP,    // 时钟输入（上升沿触发）

- CLR,   // 异步复位信号（低电平有效）

- U,     // 计数方向控制（1=加计数，0=减计数）

- Q      // 8位计数输出

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR;

- output reg CO;

- output reg BO;

- output reg [7:0] Q;

- // 主要计数逻辑（时钟上升沿或复位下降沿触发）

- always@(posedge CP or negedge CLR) begin

- if(CLR == 0)        // 异步复位优先处理

- Q <= 8'd0;      // 复位时计数器清零

- else if(U == 1)     // 加计数模式

- begin

- if(Q == 8'd255)

- CO <= 1;    // 达到最大值时置位溢出标志

- else

- begin

- Q <= (Q + 1'b1)%256;

- CO <= 0;    // 非最大值时清零溢出标志

- end

- end

- else if(U == 0)     // 减计数模式

- begin

- if(Q == 0)

- begin

- // 注意：此处手动设置255，实际Q-1在8位下会自动处理为255

- Q <= 8'b1111_1111;  // 减到0时跳转最大值

- BO <= 1;    // 置位下溢标志

- end

- else

- begin

- Q <= (Q - 1'b1);    // 正常减计数

- BO <= 0;    // 非零时清零下溢标志

- end

- end

- end

- endmodule

=

- 设计一个8-bit同步二进制计数器模块。

=

Design Block 代码

- module counter_8(

- output reg CO,    // 进位输出

- output reg BO,    // 借位输出

- input CP,         // 时钟脉冲

- input CLR,        // 同步清零（低有效）

- input U,          // 计数方向控制（1=递增，0=递减）

- output reg [7:0] Q // 计数器输出

- );

- always @(posedge CP) begin

- if (!CLR) begin        // 同步清零

- Q  <= 8'd0;

- CO <= 1'b0;

- BO <= 1'b0;

- end

- else begin

- case (U)

- 1'b1: begin   // 递增模式

- if (Q == 8'd255) begin

- Q  <= 8'd0;

- CO <= 1'b1;

- end

- else begin

- Q  <= Q + 1'b1;

- CO <= 1'b0;

- end

- BO <= 1'b0; // 递增时保持借位无效

- end

- 1'b0: begin   // 递减模式

- if (Q == 8'd0) begin

- Q  <= 8'd255;

- BO <= 1'b1;

- end

- else begin

- Q  <= Q - 1'b1;

- BO <= 1'b0;

- end

- CO <= 1'b0; // 递减时保持进位无效

- end

- endcase

- end

- end

- endmodule

=

- 设计一个8-bit同步十进制(BCD)计数器模块。

=

Design Block 代码

- /* 两级BCD计数器模块（0-99）*/

- module counter_2_bcd(

- BO,     // 整体借位输出（当计数器从00减到99时置1）

- CO,     // 整体进位输出（当计数器从99加到00时置1）

- CP,     // 全局时钟输入（上升沿触发）

- CLR_,   // 异步复位信号（低电平有效）

- U,      // 计数方向控制（1=加计数，0=减计数）

- Q,      // 8位BCD输出（[7:4]=十位，[3:0]=个位）

- BO_t,   // 临时借位输出总线（[1:0]对应两个计数器）

- CO_t    // 临时进位输出总线（[1:0]对应两个计数器）

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR_;

- output wire [1:0] CO_t;

- output wire [1:0] BO_t;

- output wire CO;

- output wire BO;

- output wire [7:0] Q;

- wire [1:0] carry_in; // 级联时钟信号总线

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<2; i=i+1) begin : counter_Block

- // 时钟级联逻辑（存在设计缺陷）

- assign carry_in[i] = (i == 0) ? CP :       // 个位使用全局时钟

- (U ? CO_t[i-1] : BO_t[i-1]); // 十位使用个位的进位/借位作为时钟

- // 最终输出绑定（取十位计数器的状态）

- assign CO = CO_t[1];  // 整体进位来自十位计数器

- assign BO = BO_t[1];  // 整体借位来自十位计数器

- // 实例化BCD计数器单元

- counter_1_bcd counterinst0(

- .BO(BO_t[i]),

- .CO(CO_t[i]),

- .CP(carry_in[i]),

- .CLR_(CLR_),

- .U(U),

- .Q(Q[4*i+3:4*i])     // 总线分配（i=0:[3:0], i=1:[7:4]）

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- // 单级BCD计数器模块（0-9）

- module counter_1_bcd(

- BO,     // 借位输出（减计数到0时置1）

- CO,     // 进位输出（加计数到9时置1）

- CP,     // 时钟输入（注意：实际应为使能信号）

- CLR_,   // 异步复位（低有效）

- U,      // 计数方向

- Q       // 4位BCD输出

- );

- // 输入输出声明

- input U;

- input CP;

- input CLR_;

- output reg CO;

- output reg BO;

- output reg [3:0] Q;

- // 核心计数逻辑

- always@(posedge CP or negedge CLR_) begin

- if(!CLR_) begin          // 异步复位优先

- Q <= 4'd0;

- CO <= 0;

- BO <= 0;

- end

- else if(U) begin         // 加计数模式

- if(Q == 9) begin

- Q <= 0;         // 循环归零

- CO <= 1;        // 产生进位脉冲（持续1个时钟周期）

- end else begin

- Q <= Q + 1;

- CO <= 0;

- end

- end

- else begin              // 减计数模式

- if(Q == 0) begin

- Q <= 9;         // 循环至最大值

- BO <= 1;        // 产生借位脉冲

- end else begin

- Q <= Q - 1;

- BO <= 0;

- end

- end

- end

- endmodule

=

- 设计一个m序列码产生器模块（要求：码长为31，寄存器级数5，反馈系数为75（八进制）的m序列产生器）。

Design Block 代码

- // 5位线性反馈移位寄存器（LFSR）模块

- module m_5(

- input CLK,        // 时钟信号，上升沿触发

- input _CLR,       // 低电平有效的异步复位信号

- output reg OUT    // 输出信号，每个时钟周期输出移位前的最高位

- );

- reg [4:0] Q;          // 5位寄存器，用于存储LFSR状态

- wire C0;              // 反馈位计算信号

- // 反馈位计算：将Q[1]、Q[2]、Q[3]、Q[4]进行异或运算后取反

- // 此为LFSR的反馈多项式，用于生成伪随机序列

- assign C0 = (Q[1] ^ Q[2] ^ Q[3] ^ Q[4]);

- // 时序逻辑块：在时钟上升沿或复位信号下降沿触发

- always @(posedge CLK or negedge _CLR) begin

- if (~_CLR) begin          // 异步复位，低电平有效

- Q <= 5'd0;            // 寄存器清零

- OUT <= 1'b0;          // 输出复位为0

- end else begin            // 时钟上升沿触发

- Q <= {Q[3:0], C0};    // 寄存器左移一位，C0插入最低位

- OUT <= Q[4];          // 输出移位前的最高位Q[4]

- end

- end

- endmodule