信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   FPGA与电子设计自动化

实验名称： 组合逻辑电路的FPGA实现

专  业  班  级    通信工程 三班

学  生  学  号

学  生  姓  名

实  验  时  间   2025年3月 15 日

实验报告

【实验目的】

1. 熟悉Verilog的组合逻辑电路实现

【实验要求】

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

- 仿真波形图；

- 综合得到的门级电路图；

- 实验结果分析及思考。

【实验具体内容】

实验一  加法器设计

- 用行为级描述设计一个16位二进制全加器模块。

- 用层次化设计方法，设计一个16位二进制全加器模块。

- 设计一个16位超前进位二进制全加器模块。

- 设计一个16-bit 8421-BCD码全加器模块。

Design Block 代码

- module add_16_ba(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CO_p;

- output reg [15:0]SO;

- output reg CO;

- reg [16:0]sum_1;

- always@(*)

- begin

- sum_1 = A1 + A0 + CO_p;

- {CO,SO} = sum_1;

- end

- endmodule

2.用层次化设计方法，设计一个16位二进制全加器模块。

Design Block 代码

- //16位全加器模块

- module Adder_16(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CO_p;

- output wire CO;

- output wire [15:0]SO;

- wire [15:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<16; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CO_p;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- if (i == 15)begin

- assign CO = CO_1[i];

- end

- Adder_1 Adder_4inst0(

- .A0(A0[i]),

- .A1(A1[i]),

- .CO(CO_1[i]),

- .SO(SO[i]),

- .CO_p(carry_in)

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- //1位全加器模块

- module Adder_1(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input A0;

- input A1;

- input CO_p;

- output reg CO;

- output reg SO;

- reg [1:0]sum_1;

- always@(*)

- begin

- sum_1 = A0 + A1 + CO_p;

- {CO,SO} = sum_1;

- end

- endmodule

3.设计一个16位超前进位二进制全加器模块。

Design Block

- //16位CLA设计

- module CLA_16 (

- A0,

- A1,

- CI,

- SO,

- CO

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CI;

- output wire [15:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<4; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CI;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- if (i == 3)begin

- assign CO = CO_1[3];

- end

- CLA_4 CLA_4inst0(

- .A0(A0[4*i+3:4*i]),

- .A1(A1[4*i+3:4*i]),

- .SO(SO[4*i+3:4*i]),

- .CI(carry_in),

- .CO(CO_1[i])

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- //4位CLA设计

- module CLA_4 (

- A0,

- A1,

- CI,

- SO,

- CO

- );

- input [3:0]A0;

- input [3:0]A1;

- input CI;

- output wire [3:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0] G, P;

- wire [4:0] C;

- assign C[0] = CI;

- assign G = A0 & A1;

- assign P = A0 ^ A1;

- assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);

- assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);

- assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);

- assign C[4] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0])

- | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);

- assign SO[0] = P[0] ^ C[0];

- assign SO[1] = P[1] ^ C[1];

- assign SO[2] = P[2] ^ C[2];

- assign SO[3] = P[3] ^ C[3];

- assign CO = C[4];

- endmodule

4.设计一个16-bit 8421-BCD码全加器模块。

Design Block 代码

- //16-bit BCD全加器

- module adder_16_bcd(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CI

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CI;

- output wire [15:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<4; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CI;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- adder_4_bcd Adder_4_bcd_inst0(

- .A0(A0[4*i+3:4*i]),

- .A1(A1[4*i+3:4*i]),

- .CO(CO_1[i]),

- .SO(SO[4*i+3:4*i]),

- .CI(carry_in)

- );

- end

- assign CO = CO_1[3];

- endgenerate

- endmodule

- //4-bit BCD全加器

- module adder_4_bcd(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CI

- );

- input [3:0]A0;

- input [3:0]A1;

- input CI;

- output reg [3:0]SO;

- output reg CO;

- reg [4:0]sum_tmp;

- always@(*)

- begin

- sum_tmp = A0+ A1 + CI;

- if( sum_tmp > 4'b1001)

- begin

- CO = 1;

- SO = sum_tmp - 4'd10;

- end

- else

- begin

- SO = sum_tmp;

- CO = 0;

- end

- end

- endmodule

实验二  编码器和译码器设计

- 设计一个8-3线优先编码器（74LS148）；

- 设计一个3-8线译码器（74LS138）。

5.设计一个8-3线优先编码器（74LS148）；

module encoder_8_3(A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,Y0,Y1,Y2,EI,EO,GS);

input A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,EI;

output reg Y0;

output reg Y1;

output reg Y2;

output reg EO;

output reg GS;

always@(*)

begin

if (EI)

begin

EO = 0;

GS = 1;

casex({A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1,A0})

8'd1:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd0;EO = 1;end

8'd2:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd1;EO = 1;end

8'd4:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd2;EO = 1;end

8'd8:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd3;EO = 1;end

8'd16:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd4;EO = 1;end

8'd32:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd5;EO = 1;end

8'd64:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd6;EO = 1;end

8'd128:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd7;EO = 1;end

default:begin

{Y2,Y1,Y0}=3'd0;

EO = 0;

GS = 0;

end

endcase

end

else

begin

{Y2,Y1,Y0}=3'd0;

EO = 1;

GS = 0;

end

end

endmodule

6.设计一个3-8线译码器器（74LS148）；

module decoder_3_8(A0,A1,A2,Y0,Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6,Y7,S1,S2A,S2B);

input A0;

input A1;

input A2;

input S1;

input S2A;

input S2B;

output reg Y0;

output reg Y1;

output reg Y2;

output reg Y3;

output reg Y4;

output reg Y5;

output reg Y6;

output reg Y7;

always@(*)

begin

if (S1 == 1 && S2A == 1 && S2B == 1)

begin

case({A2,A1,A0})

3'b000:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0001;

3'b001:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0010;

3'b010:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0100;

3'b011:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_1000;

3'd4:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0001_0000;

3'd5:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0010_0000;

3'd6:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0100_0000;

3'd7:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b1000_0000;

default:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0000;

endcase

end

else

begin

{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0000;

end

end

endmodule