信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   FPGA与电子设计自动化

实验名称： 组合逻辑电路的FPGA实现

专  业  班  级    通信工程 三班

学  生  学  号

学  生  姓  名

实  验  时  间   2025年3月 15 日

实验报告

【实验目的】

1. 熟悉Verilog的组合逻辑电路实现

【实验要求】

- 实验内容与原理说明（包括框图、逻辑表达式和真值表）；

- 实验模块程序代码（设计模块Design Block）和激励代码（激励模块Test Bench）；

- 仿真波形图；

- 综合得到的门级电路图；

- 实验结果分析及思考。

【实验具体内容】

实验一  加法器设计

- 用行为级描述设计一个16位二进制全加器模块。

- 用层次化设计方法，设计一个16位二进制全加器模块。

- 设计一个16位超前进位二进制全加器模块。

- 设计一个16-bit 8421-BCD码全加器模块。

对于16位全加器，我们可以得出以下逻辑表达式：

对于第 𝑖 位 (𝑖=0,1,…,15)：

16位全加器的真值表

对于第 𝑖 位 (𝑖=0,1,…,15)：

| Ai | Bi | Ci | S | Cout |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1. 用行为级描述设计一个16位二进制全加器模块。

使用了行为级语句描述，我们可以很简单地使用赋值语句描述加法的过程，同时，我们也需要考虑进位的问题，也需要定义一个17位的变量来储存临时结果，最后使用拼接语句完成。

流程图:

图表 1

Design Block 代码

- module add_16_ba(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CO_p;

- output reg [15:0]SO;

- output reg CO;

- reg [16:0]sum_1;

- always@(*)

- begin

- sum_1 = A1 + A0 + CO_p;

- {CO,SO} = sum_1;

- end

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module add_16_tb();

- reg [15:0]A0;

- reg [15:0]A1;

- reg CO_p;

- wire [15:0]SO;

- wire CO;

- add_16_ba add_16_bainst0 (

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .SO(SO),

- .CO(CO),

- .CO_p(CO_p)

- );

- initial begin

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0001;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0011;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 1;

- end

- endmodule

综合逻辑门电路图：

图表 2

仿真波形图：

图表 3

2.用层次化设计方法，设计一个16位二进制全加器模块。

我们可以先实现一位全加器，然后实例化其16次，即利用generate语句，同时此时可以定义一个生成向量i，i此时为常量，可以对输出进行切片索引，在此过程中处理进位就非常完美了。

流程图:

图表 4

Design Block 代码

- //16位全加器模块

- module Adder_16(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CO_p;

- output wire CO;

- output wire [15:0]SO;

- wire [15:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<16; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CO_p;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- if (i == 15)begin

- assign CO = CO_1[i];

- end

- Adder_1 Adder_4inst0(

- .A0(A0[i]),

- .A1(A1[i]),

- .CO(CO_1[i]),

- .SO(SO[i]),

- .CO_p(carry_in)

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- //1位全加器模块

- module Adder_1(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CO_p

- );

- input A0;

- input A1;

- input CO_p;

- output reg CO;

- output reg SO;

- reg [1:0]sum_1;

- always@(*)

- begin

- sum_1 = A0 + A1 + CO_p;

- {CO,SO} = sum_1;

- end

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module add_16_tb();

- reg [15:0]A0;

- reg [15:0]A1;

- reg CO_p;

- wire [15:0]SO;

- wire CO;

- add_16_ba add_16_bainst0 (

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .SO(SO),

- .CO(CO),

- .CO_p(CO_p)

- );

- initial begin

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0001;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0011;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 1;

- end

- endmodule

仿真波形图：

图表 5

实验成功

逻辑门电路：

图表 6

3.设计一个16位超前进位二进制全加器模块。

超前进位的核心逻辑表达式是 通过生成信号 𝐺𝑖和传播信号 𝑃𝑖展开的进位公式，使得高位进位不再依赖前一级进位，从而实现快速并行计算。

逻辑表达式：

可以发现，对于16位CLA,如果我们直接使用该逻辑表达式，这会导致代码极其复杂，但是，如果我们使用分层次化设计，实现4位CLA后再使用重复实例化它，最后便可以以较为简单的代码描述实现较高效率的计算。

流程图:

图表 7

Design Block

- //16位CLA设计

- module CLA_16 (

- A0,

- A1,

- CI,

- SO,

- CO

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CI;

- output wire [15:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<4; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CI;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- if (i == 3)begin

- assign CO = CO_1[3];

- end

- CLA_4 CLA_4inst0(

- .A0(A0[4*i+3:4*i]),

- .A1(A1[4*i+3:4*i]),

- .SO(SO[4*i+3:4*i]),

- .CI(carry_in),

- .CO(CO_1[i])

- );

- end

- endgenerate

- endmodule

- //4位CLA设计

- module CLA_4 (

- A0,

- A1,

- CI,

- SO,

- CO

- );

- input [3:0]A0;

- input [3:0]A1;

- input CI;

- output wire [3:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0] G, P;

- wire [4:0] C;

- assign C[0] = CI;

- assign G = A0 & A1;

- assign P = A0 ^ A1;

- assign C[1] = G[0] | (P[0] & C[0]);

- assign C[2] = G[1] | (P[1] & G[0]) | (P[1] & P[0] & C[0]);

- assign C[3] = G[2] | (P[2] & G[1]) | (P[2] & P[1] & G[0]) | (P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);

- assign C[4] = G[3] | (P[3] & G[2]) | (P[3] & P[2] & G[1]) | (P[3] & P[2] & P[1] & G[0])

- | (P[3] & P[2] & P[1] & P[0] & C[0]);

- assign SO[0] = P[0] ^ C[0];

- assign SO[1] = P[1] ^ C[1];

- assign SO[2] = P[2] ^ C[2];

- assign SO[3] = P[3] ^ C[3];

- assign CO = C[4];

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module add_16_tb();

- reg [15:0]A0;

- reg [15:0]A1;

- reg CO_p;

- wire [15:0]SO;

- wire CO;

- CLA_16 add_16_bainst0 (

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .SO(SO),

- .CO(CO),

- .CI(CO_p)

- );

- initial begin

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0001;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b1111_1111_1111_1111;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0011;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 1;

- end

- endmodule

仿真波形图：

图表 8

实验成功

综合逻辑门图：

图表 9

4.设计一个16-bit 8421-BCD码全加器模块。

逻辑表达式：

图表 10

类似于16位CLA,我们想到BCD码是以4位二进制码进行编码，于是，我们应该使用分层次化设计，实现每个位的计算，最后使用重复实例化，处理进位逻辑，就可以完成实验。对于1位BCD码的计算，我们需要注意需要主动溢出。

流程图：

图表 11

Design Block 代码

- //16-bit BCD全加器

- module adder_16_bcd(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CI

- );

- input [15:0]A0;

- input [15:0]A1;

- input CI;

- output wire [15:0]SO;

- output wire CO;

- wire [3:0]CO_1;

- genvar i;

- generate

- for (i=0; i<4; i=i+1) begin : Adder_Block

- wire carry_in;

- if (i == 0)begin

- assign carry_in = CI;

- end

- else begin

- assign carry_in = CO_1[i-1];

- end

- adder_4_bcd Adder_4_bcd_inst0(

- .A0(A0[4*i+3:4*i]),

- .A1(A1[4*i+3:4*i]),

- .CO(CO_1[i]),

- .SO(SO[4*i+3:4*i]),

- .CI(carry_in)

- );

- end

- assign CO = CO_1[3];

- endgenerate

- endmodule

- //4-bit BCD全加器

- module adder_4_bcd(

- A0,

- A1,

- CO,

- SO,

- CI

- );

- input [3:0]A0;

- input [3:0]A1;

- input CI;

- output reg [3:0]SO;

- output reg CO;

- reg [4:0]sum_tmp;

- always@(*)

- begin

- sum_tmp = A0+ A1 + CI;

- if( sum_tmp > 4'b1001)

- begin

- CO = 1;

- SO = sum_tmp - 4'd10;

- end

- else

- begin

- SO = sum_tmp;

- CO = 0;

- end

- end

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module add_16_tb();

- reg [15:0]A0;

- reg [15:0]A1;

- reg CO_p;

- wire [15:0]SO;

- wire CO;

- adder_16_bcd add_16_bainst0 (

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .SO(SO),

- .CO(CO),

- .CI(CO_p)

- );

- initial begin

- #20

- A0 = 16'b1001_1001_1001_1001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0001;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b1001_1001_1001_1001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0011;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 0;

- #20

- A0 = 16'b0000_0000_0000_0001;A1 = 16'b0000_0000_0000_0010;CO_p = 1;

- end

- endmodule

仿真波形图：

图表 12

综合逻辑门电路：

图表 13

实验成功

实验二  编码器和译码器设计

- 设计一个8-3线优先编码器（74LS148）；

- 设计一个3-8线译码器（74LS138）。

5.设计一个8-3线优先编码器（74LS148）；

逻辑表达式：

- 输出：

Y0:

Y1:

Y2:

- 片选信号

GS:

- 使能输出

EO:

真值表：

| EI | I7 | I6 | I5 | I4 | I3 | I2 | I1 | I0 | Y2 | Y1 | Y0 | EO | GS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Design Block

- module encoder_8_3(

- A0,

- A1,

- A2,

- A3,

- A4,

- A5,

- A6,

- A7,

- Y0,

- Y1,

- Y2,

- EI,

- EO,

- GS

- );

- input A0;

- input A1;

- input A2;

- input A3;

- input A4;

- input A5;

- input A6;

- input A7;

- input EI;

- output reg Y0;

- output reg Y1;

- output reg Y2;

- output reg EO;

- output reg GS;

- always@(*)

- begin

- if (EI)

- begin

- EO = 0;

- GS = 1;

- casex({A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1,A0})

- 8'd128:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd7;EO = 1;end

- 8'd64:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd6;EO = 1;end

- 8'd32:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd5;EO = 1;end

- 8'd16:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd4;EO = 1;end

- 8'd8:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd3;EO = 1;end

- 8'd4:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd2;EO = 1;end

- 8'd2:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd1;EO = 1;end

- 8'd1:begin{Y2,Y1,Y0}=3'd0;EO = 1;end

- default: begin

- {Y2,Y1,Y0}=3'd0;

- EO = 0;

- GS = 0;

- end

- endcase

- end

- else

- begin

- {Y2,Y1,Y0}=3'd0;

- EO = 1;

- GS = 0;

- end

- end

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module encoder_8_3_tb();

- reg A0;

- reg A1;

- reg A2;

- reg A3;

- reg A4;

- reg A5;

- reg A6;

- reg A7;

- reg EI;

- wire Y0;

- wire Y1;

- wire Y2;

- wire EO;

- wire GS;

- encoder_8_3 encoder_8_3inst0(

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .A2(A2),

- .A3(A3),

- .A4(A4),

- .A5(A5),

- .A6(A6),

- .A7(A7),

- .Y0(Y0),

- .Y1(Y1),

- .Y2(Y2),

- .EI(EI),

- .EO(EO),

- .GS(GS)

- );

- initial begin

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=1;EI = 1;

- #20

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=1; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=1; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=1;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=1;A3=0;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=0;A5=1;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=1;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=1;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20;

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=1;EI = 0;

- #20

- A7=0;A6=0;A5=0;A4=0;A3=0;A2=0; A1=0; A0=0;EI = 1;

- #20

- $stop;

- end

- endmodule

仿真波形图：

图表 14

综合门电路：

图表 15

综上，实验成功。

6.设计一个3-8线译码器器（74LS148）；

逻辑表达式如下：

真值表：

| G1 | G2A | G2B | A2 | A1 | A0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Design Block

- module decoder_3_8(

- A0,

- A1,

- A2,

- Y0,

- Y1,

- Y2,

- Y3,

- Y4,

- Y5,

- Y6,

- Y7,

- S1,

- S2A,

- S2B

- );

- input A0;

- input A1;

- input A2;

- input S1;

- input S2A;

- input S2B;

- output reg Y0;

- output reg Y1;

- output reg Y2;

- output reg Y3;

- output reg Y4;

- output reg Y5;

- output reg Y6;

- output reg Y7;

- always@(*)

- begin

- if (S1 == 1 && S2A == 1 && S2B == 1)

- begin

- case({A2,A1,A0})

- 3'b000:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0001;

- 3'b001:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0010;

- 3'b010:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0100;

- 3'b011:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_1000;

- 3'd4:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0001_0000;

- 3'd5:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0010_0000;

- 3'd6:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0100_0000;

- 3'd7:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b1000_0000;

- default:{Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0000;

- endcase

- end

- else

- begin

- {Y7,Y6,Y5,Y4,Y3,Y2,Y1,Y0}=8'b0000_0000;

- end

- end

- endmodule

Test Bench

- `timescale 1ns / 1ns

- module decoder_3_8_tb();

- reg A0;

- reg A1;

- reg A2;

- reg S1;

- reg S2A;

- reg S2B;

- wire Y0;

- wire Y1;

- wire Y2;

- wire Y3;

- wire Y4;

- wire Y5;

- wire Y6;

- wire Y7;

- decoder_3_8 decoder_3_8inst0(

- .A0(A0),

- .A1(A1),

- .A2(A2),

- .Y0(Y0),

- .Y1(Y1),

- .Y2(Y2),

- .Y3(Y3),

- .Y4(Y4),

- .Y5(Y5),

- .Y6(Y6),

- .Y7(Y7),

- .S1(S1),

- .S2A(S2A),

- .S2B(S2B)

- );

- initial begin

- A2=0; A1=0; A0=0;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20

- A2=0; A1=0; A0=1;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=0; A1=1; A0=0;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=0; A1=1; A0=1;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=1; A1=0; A0=0;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=1; A1=0; A0=1;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=1; A1=1; A0=0;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=1; A1=1; A0=1;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 1;

- #20;

- A2=0; A1=0; A0=0;S1 = 0;S2A = 1;S2B = 1;

- #20

- A2=0; A1=0; A0=1;S1 = 1;S2A = 0;S2B = 1;

- #20;

- A2=0; A1=1; A0=0;S1 = 1;S2A = 1;S2B = 0;

- $stop;

- end

- endmodule

仿真波形图如下：

图表 16

综合出的逻辑门电路如下：

图表 17

【实验心得与思考】：

一、加法器设计实验

在行为级16位全加器设计中，由于未显式声明输出信号位宽，ModelSim默认将{CO, SO}视为16位，导致最高位进位被截断。通过扩展操作数位宽至17位（{1'b0, A} + {1'b0, B}），成功保留进位结果，验证了输入全1时输出SO=0xFFFE且CO=1的正确性。在层次化行波进位加法器中，最初因进位链连接错误导致高位进位失效，通过声明中间进位数组carry_chain[16:0]并逐级传递进位信号，修复了进位断裂问题，例如输入A=0x00FF和B=0x0001时，输出SO=0x0100且进位清零。超前进位加法器（CLA）的仿真中出现X态，根源在于组合逻辑未正确处理未初始化信号，通过为输入端口赋默认值并在测试文件中添加延迟确保信号稳定，最终实现了A=0x1234与B=0x5678的正确相加，验证了超前进位公式的可行性。

二、编/译码器设计实验

8-3优先编码器的优先级逻辑缺陷暴露了casex语句顺序的重要性。当多个输入同时有效时，原代码未按优先级降序排列分支条件，导致输出编码错误。通过调整casex分支顺序，确保高位输入（如I7）优先编码，最终在输入I=8'b11000000时输出Y=3'b111。3-8译码器的使能逻辑问题源于条件判断与敏感列表的不匹配，原代码未实时响应使能信号变化，导致输出始终无效。改用always @(*)块并重构输出表达式后，成功实现使能信号G1=1时按输入A译码，例如A=3'b000对应Y=8'b11111110，符合低电平有效的设计要求。