眼图仿真的实现

眼图（Eye Diagram）是数字通信系统中一种直观、强大的信号质量分析工具。将接收到的数字信号按符号周期（T）分割成多个片段将所有信号片段叠加显示在同一个符号周期（通常取1-2T）的时间窗口内。随着样本增多，形成类似眼睛的图案。

Matlab中内置了EyeDiagram，函数，因此我们只需对普通双极性信号，对其波形成型，最后加上噪声仿真实际情况，再调用函数即可。

Matlab代码

% 生成二进制数据 numBits = 10000; data = randi([0 1], numBits, 1); % 调制为双极性NRZ（BPSK） modulated = 2 * data - 1; % 上采样参数 samplesPerSymbol = 8; upsampled = upsample(modulated, samplesPerSymbol); % 设计升余弦滤波器 rolloff = 0.5; % 滚降系数 span = 6; % 滤波器跨度（符号数） filterCoeffs = rcosdesign(rolloff, span, samplesPerSymbol, 'sqrt'); % 应用滤波器 filtered = conv(upsampled, filterCoeffs, 'same'); % 加高斯白噪声 SNR_dB = 40; noisy = awgn(filtered, SNR_dB, 'measured'); % 绘制眼图 eyediagram(noisy, samplesPerSymbol); title('升余弦滤波加噪声的眼图');

图 1 生成的眼图

对于垂直方向：

眼高（Eye Height）：上下眼睑间的垂直距离

表示噪声容限，值越大抗噪声能力越强

眼开度（Eye Opening）：垂直方向张开的程度

反映信号幅度畸变程度

水平方向：

眼宽（Eye Width）：眼睛水平张开的宽度

表示定时误差容限，值越大抗抖动能力越强

过零抖动（Zero-Crossing Jitter）：信号过零点的水平分散度

量化时钟抖动的严重程度

综上，可以发现，我们对于眼图的仿真是正确的。