实验二 ARM 汇编指令实验

实验目的

掌握使用 LDB/STB、b 等指令完成复杂存储区访问和程序分支。

学习使用条件码。

实验原理

LDR 伪指令：可将 32 位常数或地址值读取到寄存器，超出 MOV 操作范围时会借助文字池。

字节操作指令：LDRB 用于加载字节数据，STRB 用于存储字节数据。

程序分支与条件判断：通过 CMP 指令比较，结合条件码实现分支跳转。

实验内容

在 ADS 下创建工程 asmlab2，定义原字符串存储区 Src 和目的存储区 Dst，堆栈地址 0x400。

将 Src 中字符串拷贝到 Dst，判断字符串结束符（0）并统计字符个数。

指令后添加注释，通过 AXD 查看寄存器和存储器数据变化，记录相关内容。

实验设备

硬件：PC 机。

软件：ADS1.2 集成开发环境。

实验结果

- 示例代码实验

AREA Init,CODE,READONLY ENTRY CODE32 STRAT MOV SP,#0X400;初始化堆栈顶 LDR R0,=Src;伪指令传送源地址 LDR R1,=Dst；伪指令传送目的地址 MOV R3,#0;初始化计数器 strcopy LDRB R2,[R0],#1;调取源数据 CMP R2,#0;循环条件判断 BEQ endcopy STRB R2,[R1],#1；存储数据至目标地址（后自动变址） ADD R3,R3,#1；计数器递增 B strcopy；循环跳转 endcopy LDR R0,=ByteNum；将结果存到对应地址 STR R3,[R0] B . AREA Datapool,DATA,READWRITE；数据段定义 Src DCB "string",0 Dst DCB 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ByteNum DCD 0 - END

- 运行代码，可以发现，string被成功地复制到了0x8047的位置

- 图 1 memory窗口

- 练习题代码实验

AREA Init,CODE,READONLY ENTRY CODE32 START MOV SP,#0x800 ;初始化对应值 MOV R4,#1 MOV R5,#2 MOV R6,#3 MOV R7,#4 MOV R8,#5 MOV R9,#6 MOV R10,#7 MOV R11,#8 MOV R0,#8 loop CMP R0,#0 BEQ end_loop ；对应寄存器自增 ADD R4,R4,#1 ADD R5,R5,#1 ADD R6,R6,#1 ADD R7,R7,#1 ADD R8,R8,#1 ADD R9,R9,#1 ADD R10,R10,#1 ADD R11,R11,#1 ；进行块存储，同时后自动变址（向下增长堆栈） STMIA SP!,{R4-R11} SUB R0,R0,#1 B loop end_loop ；清除寄存器 MOV R4,#0 MOV R5,#0 MOV R6,#0 MOV R7,#0 MOV R8,#0 MOV R9,#0 MOV R10,#0 MOV R11,#0 B . END

这里说明使用了STMIA指令，使每次各个寄存器的结果自增后，都会成功存入栈中，这里的！表示的是存储完自动变址，可以使结果完成保存。

运行代码，令其进行一次循环

图 2 实验效果截图

可以发现，R4-R11之间的数据被压入0x800之后的数据，同时也可以发现，这里的数据已经完成了一次自增，再进行存储，继续运行：

图 3 完全存入的数据

可以发现，数据完全存入对应堆栈。