实验四 ARM 汇编与 C 混合编程实验

实验目的

掌握建立包含启动代码、C 语言程序的完整 ARM 工程。

了解 ARM 启动过程，学会编写简单 C 语言程序和汇编启动代码并调试。

掌握指定代码入口地址与入口点的方法。

掌握通过 memory/register/watch/variable 窗口分析判断结果。

实验原理

ARM 异常向量表结构：包含 8 个异常入口，Reset 入口为程序实际入口，不同异常对应不同入口模式和优先级。

ATPCS 标准：规定子程序调用时寄存器使用、数据栈（FD 类型，8 字节对齐）和参数传递规则，确保 C 与汇编程序相互调用。

混合编程规则：C 调用汇编需汇编程序用 EXPORT 声明，C 用 extern 声明；汇编调用 C 需汇编用 IMPORT 声明，通过 BL 指令调用。

实验内容

在 ADS 下创建工程 armasmc，编写 3 个文件：初始化汇编文件 Init.s（建立异常向量表、初始化模式堆栈、引导至 main 函数）、C 语言文件 armasmc.c、汇编延时文件 delay.s。

C 语言中调用汇编延时函数 delayxms，实现 1 秒定时。

通过 AXD 单步调试，观察程序执行过程中寄存器及存储器的变化。

思考：

- 如何建立异常矢量入口表？

2）如何在汇编语言中切换至 C 语言的 main 函数？。

3）如何在 C 语言中调用汇编语言函数，并完成参数传递？

4）汇编语言函数中用到的寄存器如何保护与恢复，为什么要保护参考程序中的

R11？

5）将 delay.s 中的 R11 改成 R4，并将两条 R11 的保护与恢复语句 stmfd sp!,{r11}

和 ldmfd sp!,{r11}删掉，在 C 语言程序中的语句 i--处设置端点，观察运行

过程中变量 i 的变化情况，并解释其中的原因

实验设备

硬件：PC 机。

软件：ADS1.2 集成开发环境。

实验代码

- 示例代码实验
armasm.c

#include <stdio.h> int Main() { extern void delayxms(int xms); int i=100; while(1) { delayxms(1000); i--; if(i==0) i=100; } return 0; }

Delay.s

EXPORT delayxms AREA delay,CODE,READONLY CODE32 delayxms STMFD SP!,{R11} SUB R0,R0,#1 LDR R11,=1000 loop2 SUB R11,R11,#1 CMP R11,#0X0 BNE loop2 LDMFD SP!,{R11}; MOV PC,LR END

Init.s

IMPORT Main AREA Init,CODE,READONLY ENTRY CODE32 START b Reset_Handler Undefined_Handler b Undefined_Handler SWI_Handler b SWI_Handler Prefetch_handler b Prefetch_handler Abort_Handler b Abort_Handler nop ;Reservedvecto IRQ_Handler b IRQ_Handler FIQ_Handler b FIQ_Handler Reset_Handler bl initstack ;初始化各模式下的堆栈指针 ;切换至用户模式堆 msr cpsr_c,#0xd0 ;110 10000 bl Main halt b halt initstack mov r0,lr ;r0<--lr,因为各种模式下r0是相同的而各个模式? ;设置管理模式堆栈 msr cpsr_c,#0xd3 ;110 10011 ldr sp,stacksvc ;设置中断模式堆栈 msr cpsr_c,#0xd2 ;110 10010 ldr sp,stackirq ;设置快速中断模式堆栈 msr cpsr_c,#0xd1 ;110 10001 ldr sp,stackfiq ;设置中止模式堆栈 msr cpsr_c,#0xd7 ;110 10111 ldr sp,stackabt ;设置未定义模式堆栈 msr cpsr_c,#0xdb ;110 11011 ldr sp,stackund ;设置系统模式堆栈 msr cpsr_c,#0xdf ;110 11111 ldr sp,stackusr mov pc,r0 ;返回 LTORG stackusr dcd usrstackspace+128 stacksvc dcd svcstackspace+128 stackirq dcd irqstackspace+128 stackfiq dcd fiqstackspace+128 stackabt dcd abtstackspace+128 stackund dcd undstackspace+128 area Interrupt,data,READWRITE usrstackspace space 128 svcstackspace space 128 irqstackspace space 128 fiqstackspace space 128 abtstackspace space 128 undstackspace space 128 end

实现过程与结果：

- 如何建立异常矢量入口表？

- 学习Init.s程序，我们可以发现，对于异常矢量入口表该如下定义：

START b Reset_Handler Undefined_Handler b Undefined_Handler SWI_Handler b SWI_Handler Prefetch_handler b Prefetch_handler Abort_Handler b Abort_Handler nop ;Reservedvecto IRQ_Handler b IRQ_Handler FIQ_Handler b FIQ_Handler

ARM 异常矢量入口表需构建在 0x00000000 起始的 32 字节固定空间（8 个异常，每个占 4 字节），首先在汇编文件中通过CODE32声明 32 位 ARM 指令、ENTRY标记程序整体入口，再按复位、未定义指令、SWI、预取指中止、数据中止、保留、IRQ、FIQ 的固定顺序，为每个异常位置编写跳转指令（如b Reset_Handler），保留异常位置用nop填充以保证 4 字节对齐，最后为每个跳转指令实现对应的异常处理逻辑（示例中复位异常处理函数Reset_Handler是系统启动核心入口，其余异常暂设为死循环），处理器响应异常时会自动跳转到对应地址执行指令，以此完成异常矢量入口表的建立。

2）如何在汇编语言中切换至 C 语言的 main 函数？。

同样的，我们学习老师的示例代码，

bl initstack ;初始化各模式下的堆栈指针 ;切换至用户模式堆 msr cpsr_c,#0xd0 ;110 10000 bl Main

这里我们初始化各模式堆栈后，将模式切换为用户模式，最后直接对Main函数进行跳转即可。一定要先完成各模式的堆栈初始化，这是因为最后使用bl Main（带链接跳转指令）调用 C 语言的 main 函数，bl会将返回地址存入 LR 寄存器，若 main 函数返回则执行死循环避免程序跑飞，整个过程需确保堆栈初始化完成，否则 C 函数的局部变量和函数调用会因堆栈错乱崩溃。

3）如何在 C 语言中调用汇编语言函数，并完成参数传递？

学习老师的示例程序：（其中是这样实现的）

extern void delayxms(int xms); delayxms(1000);

EXPORT delayxms AREA delay,CODE,READONLY CODE32 delayxms STMFD SP!,{R11} SUB R0,R0,#1 LDR R11,=1000 loop2 SUB R11,R11,#1 CMP R11,#0X0 BNE delayxms LDMFD SP!,{R11}; MOV PC,LR END

C语言方面：

我们发现，这与我们常规地进行多个文件的跨文件调用的形式是一致的，这是因为我们进行声明后，Linker（链接器）会自动帮我们将汇编语言进行调用，其参数传递遵循ARM ATPCS 。

汇编语言方面：

我们可以发现，我们传递的参数变成了R0，这是因为参数传递方面，ATPCS 规定前 4 个参数通过 R0-R3 寄存器传递，示例中delayxms仅有一个 int 参数，C 调用时编译器自动将参数值存入 R0，汇编函数直接从 R0 读取参数即可；函数执行完成后，汇编中通过MOV PC,LR将 LR（返回地址）赋值给 PC 实现返回，若有返回值则需将返回值存入 R0，C 编译器会从 R0 读取。

4）汇编语言函数中用到的寄存器如何保护与恢复，为什么要保护参考程序中的R11？

在老师的程序中，对于寄存器的保护是基于堆栈操作进行保护的：

STMFD SP!,{R11} .......(中间一系列操作) LDMFD SP!,{R11};

而参考程序中保护 R11 是因为 R11 在 ATPCS 中是帧指针（FP），属于保存寄存器，C 函数运行时依赖 R11 维护栈帧（指向函数栈底）以访问局部变量和参数，汇编函数delayxms中修改了 R11（如LDR R11,=1000），若不保护恢复，返回后 C 函数（Main）的 R11 值被篡改，栈帧会彻底错乱，导致局部变量访问错误、程序崩溃。

- 将 delay.s 中的 R11 改成 R4，并将两条 R11 的保护与恢复语句 stmfd sp!,{r11}和 ldmfd sp!,{r11}删掉，在 C 语言程序中的语句 i--处设置端点，观察运行过程中变量 i 的变化情况，并解释其中的原因。

- 运行实验程序，仅运行一次发现i直接从100跳到了0,并未按预期持续减小：

图 1 观察对应变量的值

核心原因是 R4 属于 ATPCS 规定的保存寄存器，C 编译器通常会将 Main 函数的局部变量i存储在 R4 中以提升访问效率，汇编函数delayxms修改了 R4 且未做任何保护恢复，调用返回后 R4 的值已被汇编函数覆盖（如循环中 R4 被递减至 0），此时执行i--时，CPU 读取的是被篡改的 R4 值而非i的原值，导致i的数值逻辑完全破坏；