实验2 工作频率和波导波长的测量

2.1 实验目的

1. 熟悉微波频率计的工作原理和使用方法。

2. 掌握波导波长的测量方法。

3. 掌握工作波长、波导波长和截止波长之间的关系。

2.2 实验原理

1. 微波频率计的工作原理

在厘米波段，广泛使用谐振式频率计（又称作谐振式波长计）。测量微波频率，实际上是使用一只一端尺寸可调（一般用短路活塞）的单模谐振腔，将其以适当方式接入线路中，调整短路活塞（即改变腔体长度），使之与信号源频率谐振，谐振时活塞位置刻度所对应的频率值，即为待测频率。谐振式的频率计读数方式通常有两种：一种是频率计上仅有用螺旋测微器读出的活塞位置刻度，使用前先用外差式频率计或数字频率计校准，做出刻度-频率校正曲线，使用时根据读数从校正曲线或校正表上查出频率。再一种是直读式，即将校准的频率值直接刻度在测微器的外圆筒上，使用时可直接读出频率。

根据谐振式频率计耦合元件的不同，采用不同的方式接入测量系统，其调谐指示曲线相应不同。

第一种：通过式频率计的接法。这种接法的频率计腔体具有两个基本耦合元件。通过输入、输出耦合元件串接在测量系统中。当腔体与待测信号失谐时，通过输入耦合元件进入腔体的信号很微弱，因而耦合输出也很弱，检波器指示很小。严重失谐时，检波电流实际上接近于零。当调谐腔体尺寸使之与待测信号谐振时，进入腔体的信号最强，耦合输出也最大。测量时，只要连续调节调谐机构，同时观察检波指示。当检波指示最大时，频率计所对应的频率就是待测频率。

第二种：吸收式频率计接法。该种频率计腔体只有一个耦合元件。腔体通过耦合机构与待测信号的传输系统相耦合，形成主通道的分支。腔体失谐时，基本上不吸收微波功率，从而不影响信号的正常传输，检波指示正常，当调谐腔体使之与待测信号谐振时，腔体吸收功率很大，从而使检波指示明显下降。因此，测量时只要连续调节调谐机构，同时观察检波指示。当指示 突然下降到最小时，频率计所对应的谐振频率就是待测信号频率。

2. 交叉读数法

如图 2.1 所示，首先将测量线探针置于驻波波腹位置，改变可变衰减器使之测量线检波输出放大器的读数接近或达到满量程，然后移动测量线探针，在最小点两侧且在最小点附近选取场强相等的两点，即等指示度点（测量线检波指示均为），记下测量线探针在两个等指示度X1与X2，则最小点的位置为：

Xmin=X1+X22

2.3 实验步骤

在开始实验之前，必须仔细阅读各仪器使用说明书，熟悉原理和使用方法。检查实验线路，将可变衰减器都置于最大衰减器位置。

1. 信号源调整

(1) 阅读信号源使用说明书，按其说明进行调整。

(2) 减小可变衰减器的衰减量，使指示器有明显指示。

2. 微波信号源的输出频率的测量

(1) 旋转频率计测微头，当频率计与被测频率谐振时，将出现吸收峰，反映在检波指示器上的指示是一跌落点。

(2) 读出频率计的读数。

经过实验，此时两条红线分别指示的数据为8.98GHz与9.015GHz，我们取得中值为8.9975GHz，这与我们信号源显示的9GHz非常接近。

图 1 频率计谐振点曲线

3. 波导波长的测量

(1) 打开微波开关，将信号源输出信号切换到测量线。

(2) 旋转移动测量线探针，用交叉读数法测量开槽波导中的驻波最小点位置。两相邻驻波最小点之间的距离为λg/2，计算平均波导波长λg。

| X1/mm | X2/mm | Xmid | λg/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 149.9 | 143 | 146.5 |  |
| 125.7 | 118.4 | 122.05 | 24.45 |
| 100.5 | 94.6 | 97.55 | 24.5 |

由三组相邻的与最小值相近的采样点，我们计算出两组λg/2值，其平均值为24.475mm，那么波导波长为：48.95mm

(3) 根据波导波长与工作波长的关系

λg=λ1−(λc)2

式中λc=2a.(BJ-100 型波导：a=22.86mm，b=10.16mm）。

可以导出工作波长：

λ=λg1+λgλc2

计算工作波长，然后转换成工作频率，并与步骤 2 的结果相比较。

由上式，工作波长为：λ=λg1+λgλc2=0.03333m，工作频率为8.99GHz，这与前面频率计的结果吻合。

2.4 思考题

1. 导出工作波长、波导波长和截止波长之间的关系？根据实验结果，比较它们的大小。

它们的关系为：

λg=λ1−(λc)2

λ=λg1+λgλc2

由于一般波能在波导中传播，因此一般有λc>λ>λg,这是由于当电磁波进入波导后，其波长一般会相应变小。

2. 简述吸收式频率计的工作原理。

在厘米波段，广泛使用谐振式频率计（又称作谐振式波长计）。测量微波频率，实际上是使用一只一端尺寸可调（一般用短路活塞）的单模谐振腔，将其以适当方式接入线路中，调整短路活塞（即改变腔体长度），使之与信号源频率谐振，谐振时活塞位置刻度所对应的频率值，即为待测频率。该种频率计腔体只有一个耦合元件。腔体通过耦合机构与待测信号的传输系统相耦合，形成主通道的分支。腔体失谐时，基本上不吸收微波功率，从而不影响信号的正常传输，检波指示正常，当调谐腔体使之与待测信号谐振时，腔体吸收功率很大，从而使检波指示明显下降。因此，测量时只要连续调节调谐机构，同时观察检波指示。当指示 突然下降到最小时，频率计所对应的谐振频率就是待测信号频率。