实验6 驻波系数的测量

6.1 实验目的

1、 掌握测量线法测量单口器件阻抗参数的原理和方法。

2、 熟悉阻抗（或导纳）圆图在阻抗测量中的应用。

6.2 实验原理

1. 驻波法测量单口器件阻抗参数的原理

当微波传输系统的终端负载与传输线的特性阻抗不匹配时，就会产生反射，形成驻波。由传输线理论知道，对于一段无耗传输线，距负载参考面距离为 d 的任一点的阻抗 Zin 和负载阻抗 ZL、传输线特性阻抗 Z0 之间的关系为:

Zin=ZL+JZ0tg2πdλgZ0+JZLtg2πdλg

同时又知道，在电压驻波最小点，输入阻抗为:

Zin=Z0ρ

所以，当线上某一电压驻波最小点距负载的距离为 dmin 时，该点的输入阻抗同时满足上两式，即
Z0ρ=ZL+J0tg2πdλgZ0+J0tg2πdλg

则归一化阻抗为：

zL=1−jρtgρ−jtgλg2πdminλg

其中，电阻与电抗部分分别为：

rL=ρρ2cos22πdminλx+sin22πdminλg

xL=1−ρ2cos2πdminλgsin2πdminλgρ2cos22πdminλg+sin22πdminλg

20

2. 驻波最小点的位置的确定

通常测量线探针至负载参考面有较长的一段距离，不能直接测出负载至第一个驻波最小点的距离 dmin，需要采用间接的方法。其原理如图 6.2 所示。将探针置于测量线终端短路时的驻波最小点位置αmin，设标尺刻度为d1。该点至短路面的距离为0.5 。去掉短路片，接上待测器件，则驻波图形将发生变化，最小点d1将向信号源方向移动。向信号源方向移动测量线探针，找到邻近 D1 的第一个驻波最小点位置 D2 ，则有：

dmin=|D2−D1|=|d2−d1|

6.3 实验步骤

1. 开口波导归一化阻抗的测量

(1) 按图检查和调整测量系统，测量线输出端接短路片。

a) 用谐振式频率计测量并记录工作频率

b) 用交叉读数法确定驻波最小点位置，计算波导波长（前面已完成）

(2) 在测量线中段取一驻波波节点，用交叉读数法确定此位置D1（设标尺刻度为d1），置探针于位置D1。

(3) 取下短路片，使测量线输出端开口。

(4) 向信号源方向移动探针，用交叉读数法确定靠近D1的节点位置D2（设标尺刻度为d2），计算dmin=|D2−D1|=|d2−d1|。

(5) 用直接法或等指示度法测量驻波系数。

(6) 按式 5.5 或阻抗圆图计算开口波导的归一化阻抗。

2. 失配负载归一化阻抗的测量

(1) 将测量线探针移至位置D1。

(2) 测量线输出端接上失配负载。

(3) 重复步骤 1 的 4～6 步骤，计算失配负载的归一化输入阻抗。

|  | 开口波导 | 失配负载(小的) | 感性负载 | 容性负载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1/mm | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.7 |
| - D2/mm | 82.0 | 90.5 | 94 | 79.6 |
| - dmin | 7.3 | 15.8 | 19.3 | 4.9 |
| - αmax | 33 | 59 | 47.5 | 30 |
| - αmin | 10 | 1 | 3 | 12 |
| - ρ | 1.81 | 7.68 | 3.979 | 1.58 |
| zL | 1.01-j0.5979 | 0.6125+j1.84 | j0.607 | -j0.366 |

6.4 思考题

1. 测定dmin时，是否一定按本实验所述向信号源方向移动探针？如果向负载端移动探针找驻波节点，应该如何处理？

不一定，如果向负载端方向移动探针，需要根据所接负载的性质测定dmin：
	1）容性负载

当负载为容性时，其阻抗含负虚部，会使离开负载的第一个驻波节点（电压波节）比纯电阻负载更靠近负载端，且负载端附近的电场分布呈现特定斜率特征。向负载端移动探针找 dmin 时，应先确认负载的容性属性，移动过程中关注检波器指示的最小值，当指示值达到稳定最小且符合容性负载对应的分布斜率时，即可判定为真实 dmin；同时要注意区分局部极小值与真实波节点，避免因容性负载导致的节点前移而误判位置，影响后续驻波系数计算。

- 感性负载

当负载为感性时，其阻抗含正虚部，会使离开负载的第一个驻波节点比纯电阻负载更远离负载端，负载端附近首先出现的通常是电压波腹点而非波节点。向负载端移动探针找 dmin 时，需先明确负载的感性属性，移动时要耐心持续向负载方向推进，不能在遇到第一个较小指示值时就停止，应继续移动直到找到检波器指示的绝对最小值，该点才是真实 dmin；若提前停止，易将靠近负载的波腹附近的非节点位置误判为 dmin，引入显著测量误差。

- 波导终端短路时的阻抗值为零，而开路时的阻抗值为什么不为无穷？

由于开路时波导口并非理想的开路，仍会有一部分的电磁波辐射出波导，这一部分仍为行波，因此驻波比不会为无穷。