实验7 金属膜片归一化电纳的测量

7.1 实验目的

1.掌握测量线法测量单口器件阻抗参数的原理和方法。

2.熟悉阻抗（或导纳）圆图在阻抗测量中的应用。

7.2 实验原理

1. 金属膜片电纳的测量

在波导中垂直 横截面放置如图 6.1 所示的开有窗口的金属薄片（称为膜片）。当膜片厚度满足δ << t << λg时（δ是膜片的趋肤深度），其等效电路为一并联导纳 Y= G + jB。通常膜片的损耗极小，电导G分量可以忽略。因此 Y= jB。

图 1 容性膜片与感性膜片

膜片电纳可用驻波法测出。若将膜片接在测量线输出端，膜片窗口将向外耦合能量。因此必须接一个已知负载,如图 7.2 所示。

设已知负载为YL = GL + jBL，由等效电路可知驻波法测得的总的负载导纳应为

YL′ = YL + jB = GL′ + jBL′

其中：BL′ = BL + B, GL′ = G。

根据测出的ρ、d min 等

 计算归一化总负载导纳yL′的公式为

YL'=ρ−jtg2πdminλg1−fρtg2πdminλg=gL'+jbL'

其中:

gL'=ρ1+tg22πdminλg1+ρ2tg22πdminλg+λg=ρ2πdminλg+ρ22πdminλg

bL'=(ρ2−1)tg2πdminλg1+ρ2tg2πdminλg=(ρ2−1)sin2πdminλgcos2πdminλgcos2πdminλg+ρ2sin2πdminλg

常用的已知负载为匹配负载（yL = 1）和开路（yL = 0）分别称为匹配负载法和短路活塞法。由式 7.1 可知，当膜片后面接匹配负载或开路时，测得的总负载导纳的电纳分量即为膜片电纳，即BL′ = B。

当采用短路活塞法时，如果膜片和活塞损耗可忽略不计，负载为纯电纳ρ → ∞，因此测量时不可测驻波系数。只测最小点位移 dmin 即可。根据式（7.4），膜片的归一化电纳为

b=bL'=ctg2πdminλβ

2. 波导终端开路的实现方法

通过实验 6 开口波导阻抗的测量发现，波导开口并不是真正的开路，而是等效为一个容性负载。波导终端开路的获得可用λg/4短路波导，用短路活塞实现λg/4短路波导，实现开路的方法如首先在被测器件输出端接短路片。移动测量线探针置于驻波波节点。然后取下短路片，换上短路活塞，保持测量线探针的位置不动。移动活塞，用交叉读数法确定使探针检测到两个相邻驻波波节点时的活塞位置。将活塞固定于两位置中间，此时活塞短路面距波导开口面的距离为(2n+1)λg/2，等效于开路波导。

7.3 实验步骤

1. 匹配负载法测量膜片的归一化电纳

(1) 将测量线移至位置。

(2) 接上容性膜片，终端接匹配负载。

(3) 向信号源方向移动探针，用交叉读数法确定靠近D1 的节点位置D2（设标尺刻度为 d2 ），计算dmin = |d2 − d1|。

(4) 用直接法或等指示度法测量驻波系数。

(5) 按式 7.4 或导纳圆图计算容性膜片的归一化电纳。

(6) 按上述步骤测量感性膜片的归一化电纳。

|  | 感性负载 | 容性负载 |
| --- | --- | --- |
| D1/mm | 74.7 | 74.7 |
| D2/mm | 94 | 79.6 |
| dmin | 19.3 | 4.9 |
| αmax | 47.5 | 30 |
| αmin | 3 | 12 |
| ρ | 3.979 | 1.58 |
| zL | j0.607 | -j0.366 |

其中，其对应的导纳为-j1.1.647(感性负载)与j2.732（容性负载）

2. 短路活塞法测量膜片的归一化电纳（选做）

(1) 将测量线探针移至位置D1。

(2) 取下膜片和匹配负载，换上短路活塞。

(3) 调整短路活塞，使活塞短路面距测量线输出端的距离为(2n+1)λ/4

(4) 在测量线和短路活塞之间接入容性膜片。

(5) 向信号源方向移动探针，用交叉读数法确定靠近D1的节点位置D2（设标尺刻度为d2），计算dmin = |d2 − d1|。

(6) 按式 7.5 或导纳圆图计算容性膜片的归一化电纳。(7) 按上述步骤测感性膜片的归一化电纳。

|  | 感性负载 | 容性负载 |
| --- | --- | --- |
| D1/mm | 101 | 101 |
| D2/mm | 106.5 | 99.6 |
| dmin | 5.5 | -1.4 |
| zL | j0.706 | -j0.181 |
| B | -j1.416 | j5.524 |

4.4 思考题

1. 测量膜片电纳时，为什么后面要接匹配负载或短路活塞

当膜片后面接匹配负载或开路时，测得的总负载导纳的电纳分量即为膜片电纳，即BL'= B,此时匹配负载与短路活塞（开路部分）不会干扰膜片纯电纳的测量。

- 用短路活塞法测量膜片电纳时，如果短路活塞的短路面与测量线输出端面的距离不等于(2n+1)λg/4，对测量结果将产生什么影响？

- 用短路活塞法测量膜片电纳时，如果短路活塞的短路面与测量线输出端面的距离不等于(2n+1)λg/4，此时测得的总电纳会是膜片电纳与活塞残余电纳的叠加值，而非膜片的真实电纳。偏离距离越大，叠加的残余电纳影响越显著，测量结果的误差也会随之增大，严重时可能导致电纳数值失真甚至符号误判。

- 比较匹配负载法和短路活塞法的测量结果。若差别较大，试分析原因。

- 匹配负载法与短路活塞法测量膜片归一化电纳的结果存在明显差异，其中感性膜片的测量结果（匹配负载法−j1.647、短路活塞法−j1.416）相对接近，容性膜片的测量结果（匹配负载法j2.732、短路活塞法j5.524）差异显著，造成该现象的原因应该是是实验操作存在误差，如再测量第二个容性膜片时，可能我们的短路活塞位置调整时的波长校准偏差，以及膜片安装过程中的插入深度与中心对齐偏差，这些因素共同作用，最终使得两种方法的测量结果出现不同程度的差异。