实验 7 时分复用通信系统实验

一、实验目的

1、掌握时分多路复用的概念；

2、了解本实验中时分复用的组成结构；

3、掌握帧同步的基本原理；

4、了解巴克码的特性；

5、了解同步保护原理；

6、掌握假同步、漏同步、捕捉态、维持态的概念。

二、实验仪器

1、RZ9681 实验平台

2、实验模块：

主控模块

基带数据产生与码型变换-A2

信源编码与复用模块-A3

 信源译码与解复用模块-A6

3、100M 双通道示波器

4、信号连接线

5、PC 机（二次开发）

三、实验原理

1、时分复接/解复接原理

（1）数字复接原理

在数字通信中，为扩大传输容量和提高传输效率，通常需要把若干低速的数据码流按一定格式合并（时分复用）为高速数据码流，以满足上述需要。数字复接就是依据时分复用基本原理完成数码合并的一种技术。在时分复用中，把时间划分为若干时隙，各路信号在时间上占有各自的时隙，即多路信号在不同的时间内被传送，各路信号在时域中互不重叠。把两个或两个以上的支路数字信号按时分复用方式合并成单一的合路数字信号的过程称为数字复接，其实现设备称为数字复接器。在接收端把一路复合数字信号分离成各路信号的过程称为数字分接，其实现设备称为数字分接器。数字复接器 、数字分接器和传输信道共同构成数字复接系统。本实验平台中，模块 A3 集成了数字复接器，模块 A6 集成了数字分接器。

（2）数字复接

数字复接的方法主要有按位复接、按字复接和按帧复接三种；按照复接时各路信号时钟的情况，复接方式可分为同步复接、异步复接与准同步复接三种。本实验中选择了按帧复接的方法和方式。下面介绍一下“按帧复接”方法和“准同步复接” 方式的概念。按帧复接是每次复接一个支路的一帧数据，复接以后的码顺序为：第 1 路的 F0、第 2 路的 F0、第 3 路的 F0、第 4 路的 F0、……，第 1 路的 F1.第 2 路的 F1.第 3 路的 F1.第 4路的 F1.……，后面依次类推。也就是说，各路的第 F0 依次取过来，再循环取以后的各帧数据。这种复接方法的特点是：每次复接一支路信号的一帧，因此复接时不破坏原来各个帧的结构，有利于交换。同步复接指被复接的各个输入支路信号在时钟上必须是同步的，即各个支路的时钟频率完全相同的复接方式。为了接收端能够正确接收各支路信码及分接的需要，各支路在复接时，插入一定数量的帧同步码、告警码及信令等，PCM 基群就是这样复接起来的。准同步复接是在同步复接分接的基础上发展起来的，相对于同步复接增加了码速调整和码速恢 复环节。在复接前必须将各支路的码速都调整到规定值后才能复接。

本实验中数字复接系统方框图，如下图所示：

图 1 时分复用解复用方框图

定时单元给设备提供一个统一的基准时钟。码速调整单元把速率不同的各支路信号，调整成与复接设备定时完全同步的数字信号，以便由复接单元把各支路信号复接成一个数字流。本实验中，码速调整单元将 PCM 编码数据、CVSD 编码数据、拨码器开关设置的8BIT 数据都调整为同步的 256KHZ 码元，然后复接进同一个数据码流中,并在第 1 路时隙中加入帧同步信号，本实验中同步复接的帧结构如下图所示

图 2 帧结构

（3）数字解复接

数字分接（解复接）由同步、定时、分接和恢复单元组成。同步单元的功能是从接收信码中提取与接收信码同步的码元时钟信号。定时单元的功能是通过同步单元提取时钟信号，产生分接设备所需要的各定时信号，如帧同步信号、时序信号。分接单元的功能是把复接信号实施分离，形成同步支路数字信号。恢复电路的功能是把被分离的同步支路数字信号恢复成原始的支路信号。一般情况下，帧同步提取有时会出现漏同步和假同步现象。

2、帧同步原理

（1）帧同步概念

数字通信系统传输的是一个接一个按节拍传送的数字信号单元，即码元，因而在接收端必须按与发送端相同的节拍进行接收，否则，会因收发节拍不一致而导致接收性能变差。此外，为了表述消息的内容，基带信号都是按消息内容进行编组的，因此，编组的规律在收发之间也必须一致。在数字通信中，称节拍一致为“位同步”，称编组一致为“帧同步”。在时分复用通信系统中，为了正确地传输信息，必须在信息码流中插入一定数量的帧同步码，它可以是一组特定的码组，也可以是特定宽度的脉冲，可以集中插入，也可以分散插入。集中式插入法也称为连贯式插入法，即在每帧数据开头集中插入特定码型的帧同步码组这种帧同步法只适用于同步通信系统，需要位同步信号才能实现。

（2）帧同步码组

适合做帧同步码的特殊码组很多，对帧同步码组的要求是它们的自相关函数尽可能尖 锐，便于从随机数字信息序列中识别出这些帧同步码组，从而准确定位一帧数据的起始时刻。由于这些特殊码组  是一个非周期序列或有限序列，在求它的自相关函数时，除了在时延 j＝0的情况下，序列中的全部元素都参加相关运算外；在 j≠0 的情况下，序列中只有部分元素参加相关运算，其表示式为：

R(j)=i=1n−jxixi+j

通常把这种非周期序列的自相关函数称为局部自相关函数。对同步码组的另一个要求

是识别器应该尽量简单。目前，一种常用的帧同步码组是巴克码。

巴克码是一种非周期序列。一个 n 位的巴克码组为{x1，x2，x3，…，xn}，其中 xi

取值为＋1 或－1，它的局部自相关函数为：

R(j)=i=1n−jxixi+j=nj=00或±10<j<n0j≥n

目前已找到的所有巴克码组如表 1 所列。

| n | 巴克码组 |
| --- | --- |
| 2 | ++ |
| 3 | ++- |
| 4 | +++-;++-+ |
| 5 | ++++-+ |
| 7 | +++--+- |
| 11 | +++---++--+- |
| 13 | +++++--++-+-+ |

以七位巴克码组{+++−+−−}为例，求出它的自相关函数如下：

当 j＝0 时 ,R(j)=i=17xi2=1+1+1+1+1+1+1=7

当 j＝1 时 ,R(j)=i=17xixi+1=1+1−1+1−1−1=0

（3）帧同步系统中的保护

帧同步保护的必要性

时分多路复用系统能否正常工作，完全取决于在 PCM 序列中有无帧同步标志码。这样

一来，下列两种情况必将导致系统无法正常工作：

① 假失步现象

·在系统处于正常同步工作状态时，PCM 信号的帧同步码产生误码，则同步识别电

路误认为系统失步。

·这种由同步码误码引起的失步称为假失步。

② 伪同步现象

·在系统失步后进行同步引入过程中，PCM 序列的信码中出现帧同步码，此时帧同

步识别电路误认为系统同步。

·这种将信码误认为同步码而引起的同步称为伪同步（假同步）。

·显然，伪同步现象的出现使系统在一段时间内工作在失步状态下。

帧同步系统的保护措施

为了提高帧同步的可靠性，在帧同步系统中采取了同步的保护措施，保护措施分为前

方保护措施和后方保护措施。

① 前方保护措施

·为了防止由于信道误码而出现的假失步所采取的保护措施称为前方保护措施。

·帧同步系统一旦出现帧失步（即收不到同步码），并不立即进行调整（转入同步捕

捉状态，捕捉同步码），因为帧失步可能是真正的帧失步，也可能是假失步。

② 后方保护措施

·为了避免由假同步码的出现而误判为同步所采取的保护措施称为后方保护措施。

·在系统失去同步，捕捉帧同步码的过程中，当第一次捕捉到帧同步码时并不马上确

认为真正同步。通信原理实验讲义（硬件系统实验部分）- 20210403

121

③ 前后方保护时间及捕捉时间

下图是有保护措施的帧同步工作状态示意图，图中各时间的含义如下：

·前方保护时间：系统从第一次丢失同步码组时刻起到同步系统进入捕捉状态为止

的这段时间。

·捕捉时间（同步引入时间）：由失步检出到重新确认同步这段时间。

·后方保护时间：同步系统捕捉到第一个同步码时刻起到进入同步状态这段时间。

图 3 有保护措施的帧同步工作示意图

前方保护时间:

m称为前方保护计数。前方保护时间可表示为:

T前=(m−1)TS

其中 Ts，为一个同步帧时间。

后方保护时间：

n称为后方保护计数。后方保护时间可表示为:

T后=(n−1)TS

帧同步提取及同步状态

实际数字通信系统中，由于采用了数字可编程（FPGA）器件，我们可以设计比效复

杂的帧同步判决状态机，如下图所示：在状态机中。从而使漏同步（同步码出错）,假同步

（信息码中有相同的同步码）的概率可以很小；因此，同步码不一定要选巴克码，本实验

平台缺省帧同步码“01111110”，实验时可以设置改变；

四、回答预习问题

1、什么是时分复用？作用是什么？

时分复用（Time Division Multiplexing, TDM）是一种信道共享技术，核心是将一条物理信道的传输时间划分为若干个等长的 “时隙”，多个独立的信号（如多个传感器数据、语音信号）按预先约定的顺序，轮流占用不同时隙传输，互不重叠。其核心作用是提高信道利用率，让一条物理信道同时承载多路信号传输，无需为每路信号单独分配信道，降低硬件成本；同时适配数字信号的离散传输特性，在嵌入式通信（如 STM32 多设备数据采集）、通信系统中实现多路信号的有序、无冲突传输。

- 什么是帧同步，有什么实际作用？理解假同步漏同步产生的原因，思考怎么避免这些现象。

帧同步是时分复用系统中，接收端准确识别每帧数据的起始和结束位置的过程，核心是通过特定同步标识让接收端与发送端的帧结构保持一致。实际作用是确保接收端正确拆分多路信号：TDM 中多路信号被打包成 “帧”（帧头 + 各时隙数据 + 帧尾），帧同步能让接收端精准区分不同帧的边界，避免将甲路信号的时隙数据误判为乙路，保证数据拆分的正确性。

假同步指接收端将数据中偶然出现的、与同步码相同的码型误判为同步码，导致帧边界识别错误，成因是同步码长度过短或码型缺乏唯一性，数据中易出现重复图案；漏同步指接收端未识别到真正的同步码，成因是信道噪声、干扰导致同步码失真，或同步码检测门限设置过高。

避免方法：① 选择独特性强的同步码（如巴克码、PN 码），减少数据中出现相同码型的概率；② 增加同步码长度（如 8 位以上），降低偶然匹配概率；③ 采用同步码多次校验机制（如连续检测 2~3 次同步码才确认同步）；④ 合理设置检测门限，平衡抗干扰能力与识别灵敏度；⑤ 配合帧同步保护机制（前方保护、后方保护）。

- 查资料了解时分复用在实际通信系统中的应用案例？

传统电话网（PSTN）：采用 PCM 30/32 路时分复用系统，将 30 路语音信号（每路 8kHz 采样、8 位量化）与 2 路控制信号打包成一帧（125μs / 帧），通过 E1 线路（2.048Mbps）传输，是早期语音通信的核心复用技术。

卫星通信：卫星转发器带宽有限，通过 TDM 将多路地面站的数字信号（如视频、数据）按时隙分配到同一载波上传输，实现多地面站共享卫星资源。

工业总线与嵌入式通信：STM32 多传感器数据采集系统中，通过定时器触发不同传感器的 ADC 采样（如传感器 A 占时隙 1、传感器 B 占时隙 2），将多路采样数据打包成帧通	过 USART/SPI 传输，实现单信道多路数据同步采集。

5G 通信（TDD 模式）：时分双工（TDD）本质是 TDM 的延伸，将无线信道的时间资源划分为上行时隙（终端→基站）和下行时隙（基站→终端），按需动态分配时隙比例，适配不同业务的上下行带宽需求。

光纤通信（SDH/SONET）：同步数字体系中，通过 TDM 将低速率信号（如 2Mbps、155Mbps）复用成高速率信号（如 622Mbps、10Gbps），按固定帧结构传输，保证全网同步。

- 叙述实验系统中时分复用和帧同步实现原理？

（1）时分复用（TDM）实现原理

时分复用实验系统原理： 准备多路低速信号(如数字数据或 PCM 编码信号),定时单元产生统一时钟，控制各信号在指定时隙传输,多路选择器按固定顺序轮流选通各路信号，形成时分复用数据流,帧同步码(如7位巴克码)在每帧开始处插入。传输与接收：复用信号经信道传输后到达接收端，分接器在帧同步信号引导下，按相同顺序分离各路信号。

（2）帧同步实现原理

实验系统中帧同步依赖 “同步码 + 检测机制”：① 同步码插入：发送端在每帧开头插入预设的独特同步码（如 0x16、0xAA55 等，长度通常 8~16 位），作为帧边界标识；② 同步搜索与锁定：接收端上电后进入 “同步搜索状态”，持续逐位检测输入数据，当检测到与预设同步码完全匹配的码型时，暂认定为帧起始；③ 同步确认：通过连续检测 2~3 帧的同步码位置是否一致，确认同步锁定，锁定后按帧结构拆分各时隙数据；④ 失步处理：若锁定后检测到同步码不匹配，进入 “失步状态”，重新启动同步搜索。

检测方法：

1）滑动窗口法：接收端维护固定长度窗口，逐位滑动比对数据与预设帧同步码

2）状态机实现：设计状态机跟踪帧同步码的匹配过程，从 "搜索态" 到 "同步态"

1）捕捉态 (搜索态)：系统搜索帧同步码，找到后进入验证阶段

2）维持态 (同步态)：系统已建立同步，持续监测帧同步码确保同步不丢失

- 画出实验中时分复用的组成结构。

6、叙述帧同步过程以及后方保护，前方保护作用。

（1）帧同步过程

帧同步分为 “同步搜索”“同步锁定”“失步重搜” 三个阶段：① 同步搜索：接收端上电或失步后，进入搜索状态，逐位扫描输入数据，对比预设同步码，若检测到一次匹配的同步码，不立即锁定（避免假同步）；② 同步锁定：连续检测到 N 次（如 2~3 次）同步码，且每次同步码间隔符合帧周期，确认同步锁定，此时接收端按帧结构拆分各时隙数据，进入稳定接收状态；③ 失步重搜：锁定后若检测到同步码不匹配，不立即失步，累计不匹配次数，当次数达到 M 次（如 3 次），判定为失步，重新进入同步搜索状态。

（2）前方保护与后方保护的作用

前方保护：针对 “假同步” 设计，作用是防止接收端将数据中偶然出现的同步码误判为帧起始。通过设置 “连续检测 N 次同步码才锁定” 的机制（前方保护计数 N），减少单次偶然匹配导致的同步错误，提高同步可靠性。

后方保护：针对 “漏同步” 设计，作用是防止接收端因瞬时噪声干扰导致同步码失真时，误判为失步。通过设置 “连续 M 次未检测到同步码才失步” 的机制（后方保护计数 M），抵抗瞬时干扰，避免频繁失步和重搜，保证接收稳定性。

例如：实验中设置前方保护 N=2、后方保护 M=3，即连续 2 次检测到同步码才锁定，连续 3 次未检测到才失步，既避免假同步，又减少漏同步对传输的影响。