实验1 PCM编译码实验

- 实验目的

1. 理解PCM编译码原理及PCM编译码性能；

2. 熟悉PCM编译码专用集成芯片的功能和使用方法及各种时钟间的关系；

3. 熟悉语音数字化技术的主要指标及测量方法。

- 实验仪器

1. RZ9681实验平台

2. 实验模块：

- 主控模块

- 信源编码与时分复用模块-A3

3. 100M双通道示波器

4. 信号连接线

5. PC机（二次开发）

- 实验原理

- PCM基本原理

- 模拟信号转化为数字信号需要经过抽样与量化两个部分，而PCM编码是一种进行非均匀量化的一种量化编码方法（这是由语音信号的统计特性决定的——低频信号丰富，而高频信号并不丰富）。

- 对于模拟信号的量化为均匀量化和非均匀量化两种。把输入模拟信号的取值域按等距离分割的量化就称为均匀量化，每个量化区间的量化电平均取在各区间的中点，如下图所示。

- 图 1 均匀量化示意图

均匀量化的主要缺点是无论抽样值大小如何，量化噪声的均方根值都固定不变。因此，当信号m（t） 较小时，则信号量化噪声功率比也很小。这样，对于弱信号时的量化信噪比就难以达到给定的要求。通常把满足信噪比要求的输入信号取值范围定义为动态范围，那么，均匀量化时的信号动态范围将受到较大的限制。为了克服这个缺点，实际中往往采用非均匀量化的方法。

而非均匀量化是根据信号的不同区间来确定量化间隔的。对于信号取值小的区间，其量化间隔v 也小；反之，量化间隔就大。非均匀量化与均匀量化相比，有两个突出的优点：首先，当输入量化器的信号具有非均匀分布的概率密度（实际中往往是这样）时，非均匀量化器的输出端可以得到较高的平均信号量化噪声功率比；其次，非均匀量化时，量化噪声功率的均方根值基本上与信号抽样值成比例，因此量化噪声对大、小信号的影响大致相同，即改善了小信号时的信噪比。 非均匀量化的实际过程通常是将抽样值压缩后再进行均匀量化。现在广泛采用两种对数压缩，美国采用压缩律，我国和欧洲各国均采用A压缩律。

本实验中PCM编码方式也是采用A压缩律。A律压扩特性是连续曲线，实际中往往都采用近似于A律函数规律的13折线（A=87.6）的压扩特性。这样，它基本保持连续压扩特性曲线的优点，又便于用数字电路来实现，如图2所示。

图 2 13折线特性

- PCM的基本过程

对模拟信号进行抽样，并量化成自然二进制编码，我们便需要再在此基础上将其映射到8位PCM码，其中第一位是极性码，正为1，负为0，剩下七位编码的前三位为段落码，表示信号绝对值处于那个段落，3位码可表示8个段落，代表了8个段落的起始电平值，我们便将自然编码与起始电平值一一比较以确定段落码，再由再通过段落起始电平与该段的量化间隔相除计算出段内码。

表 1 段落码

| 段落序号 | 段落码 | 段落序号 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 111 | 8 |
| 7 | 110 | 7 |
| 6 | 101 | 6 |
| 5 | 100 | 5 |
| 4 | 011 | 4 |
| 3 | 010 | 3 |
| 2 | 001 | 2 |
| 1 | 000 | 1 |

表2  段内码

| 量化级 | 段内码 |
| --- | --- |
| 15 | 1111 |
| 14 | 1110 |
| 13 | 1101 |
| 12 | 1100 |
| 11 | 1011 |
| 10 | 1010 |
| 9 | 1001 |
| 8 | 1000 |
| 7 | 0111 |
| 6 | 0110 |
| 5 | 0101 |
| 4 | 0100 |
| 3 | 0011 |
| 2 | 0010 |
| 1 | 0001 |
| 0 | 0000 |

- PCM编译码的实现

完成 PCM 编码的方式有多种，最常用的是采用集成电路完成 PCM 编译码，如TP3057等，集成电路的优点是电路简单，但不能展示编码过程。我们实验中采用的是软件编码：即使用ADC进行采样，由其寄存器所存的量化值与PCM的阈值电平一一进行比较，确认段落码，再通过段落起始电平与该段的量化间隔计算出段内码。

- 实验预习题

- 简述 PCM 编码调制的原理（抽样、量化、编码的过程）。

- PCM（脉冲编码调制）通过抽样、量化、编码三步将模拟信号转换为数字信号。先令模拟信号通过抗混叠滤波器以滤去高频噪声（一般ADC自带抗混叠滤波器），再按奈奎斯特定理抽样，以两倍于信号最高频率的速率对模拟信号周期性采样，（或者根据带通抽样定理，令抽样频率大于两倍带宽抽样），离散化时间点样值，最后；量化将连续幅度值映射到有限离散电平（自然二进制编码），引入量化噪声；编码则根据PCM的编码规则一步步确定极性码，段落码，最后通过该段的量化间隔与量化电平与段落起始电平之差的商决定。

- 简述均匀量化与非均匀量化的区别？

- 均匀量化的量化间隔固定，大、小信号量化误差相同，小信号信噪比低、音质差；非均匀量化的量化间隔随信号幅度变化，小信号区间间隔小，大信号区间间隔大，能提升小信号信噪比，更适用于话音等动态范围大的信号。

- 话音信号的频带范围是多少？CCITT规定的PCM编码的抽样速率是多少？采用A律13折线PCM编码，一路话音的信息传输速率是多少？

- 话音信号的频带范围是 300Hz 至 3400Hz；CCITT 规定的 PCM 编码抽样速率为 8kHz；A 律 13 折线 PCM 编码中，每个样点 8 位，一路话音的信息传输速率为 8kHz×8bit=64kbps。

- 理解抗混叠滤波的作用，实验中抗混叠滤波器的作用。

- 由于我们在对信号进行抽样时，根据数字信号处理，我们高于奈奎斯特频率的信号会被折叠到低频区，因此抗混叠滤波的核心作用是在采样前滤除高于奈奎斯特频率（f_s/2）的信号分量，防止高频信号折叠到基带形成混叠失真。实验中，它能确保输入采样的信号带宽符合要求，比如话音信号通过截止频率 3.4kHz 的低通滤波器，避免后续采样环节出现频谱失真。

- 画出频率 1000HZ 的正弦波的频谱图并分析其特点:画出频率分别为 1100HZ、1300HZ、2000HZ 方波的频谱图并分析其特点。

- 图 3 1000Hz正弦波频谱图

1000Hz 正弦波的频谱图仅在 1000Hz 处有单一谱线，幅度为基波幅值，无谐波，因纯正弦波为单一频率成分，频谱简洁；1100Hz、1300Hz、2000Hz 方波的频谱图均包含基波和奇次谐波，幅度随谐波次数增加而衰减。其中 1100Hz 方波谐波为 3300Hz、5500Hz 等，1300Hz 方波谐波为 3900Hz、6500Hz 等2000Hz 方波谐波为 6000Hz、10000Hz 等。

因此对比正弦波，方波的谐波成分更加丰富。

- PCM编码一个样点是几bit编码？

- PCM 编码中每个样点采用 8 位编码，对应 256 个量化级别，可满足话音信号的动态范围需求，保证音质效果。

- 标出实验中各个测量点的作用。

- 主控模块：

- 1）DDS1：模拟信号输出端，用于产生实验所需的原始信号（如正弦波、方波），作为 PCM 编码的输入信号。

- 2）P04：扬声器输入端，接入译码后的模拟信号，可通过扬声器听取恢复后的语音或信号声音，直观判断译码效果。

- （2）信源编码与时分复用模块（A3）：

- 1）3P1：原始信号输入铆孔，接收主控模块 DDS1 输出的模拟信号，是 PCM 编码的信号来源。

- 2)3P3：带限输出铆孔，输出经 300-3400Hz 抗混叠滤波后的信号，验证滤波对原始信号的处理效果。

- 3)3P4：编码输出端，输出经 A 律 13 折线编码后的 8 位二进制数字码流，用于观测编码结果。

- 4)3P5：PCM 译码输入端，接收编码输出信号（如自环实验中连接 3P4），为译码环节提供输入。

- 5)3P6：模拟信号恢复输出端，输出经译码和低通滤波后的模拟信号，可与原始信号对比，评估译码失真程度。

- 6)3P7：抽样脉冲输出端，输出 8kHz 的抽样脉冲信号，决定编码的抽样时刻，需与编码时钟同步。

- 7)3P8：编码时钟输出端，提供编码所需的时钟信号，控制编码速率，确保编码时序正确。

- 根据实验内容设计具体的实验步骤。

- 编码原理验证

- 1）参数设置：点击液晶界面 “原始信号” 按钮，设置信号类型为 “正弦波”、频率 1000Hz、幅度 15（约 2Vp-p）；抽样脉冲（3P7）频率设为 8kHz，编码时钟（3P8）速率匹配编码需求。

- 2）时序观测：用双踪示波器观测 3P7（抽样脉冲）和 3P8（编码时钟），以 3P7 为触发源，分析两者同步关系（如同步沿、脉冲宽度）；再观测 3P7 与 3P4（编码输出），明确编码数据与抽样脉冲的时序对应关系。

- 3）液晶观测与验证：在 A3 模块液晶上观察模拟信号、抽样脉冲、量化值，按下编码器切换至 “编码” 显示模式，对比观测到的编码值与理论计算值（如量化值 - 1600 对应编码 01111001），验证编码规则。

- 译码观测

- 1）自环连接：用导线连接 A3 模块 3P4（编码输出）和 3P5（译码输入），构成编码 - 译码自环。

- 2）波形对比：用示波器同时观测 3P1（原始输入信号）和 3P6（译码恢复信号），以 3P1 为触发源，分别测试正弦波（1000Hz）和方波（1100Hz、1300Hz、2000Hz）输入时的译码波形，记录失真情况并分析原因。

- 3）恢复信号监听：调节主控 “功放音量”，通过 P04 连接的扬声器听取译码后的信号，直观判断恢复效果。

- 性能测量

- 1）频率响应测量：固定输入信号幅度为 2Vp-p，依次改变输入信号频率（250Hz~4000Hz），用示波器测量 3P6 输出信号的幅度，记录不同频率下的输出幅度值，绘制频响特性曲线。

- 2）失真测量：固定输入信号频率为 1000Hz，改变输入信号幅度（0.1V~5Vp-p），通过示波器对比 3P1（输入）和 3P6（输出）的波形平滑度，定性评估译码失真程度。

- 3）系统增益测量：设置输入信号为 1000Hz、2Vp-p 的正弦波，用示波器分别测量 3P1 输入幅度和 3P6 输出幅度，计算增益（输出幅度 / 输入幅度）并换算为 dB 值。