已将原题中所有加粗答案替换为“______”，保留题号和题干，方便自测。

---

## 第一章 绪论

1. 传感器是一种以一定精度把被测量转换为与之有确定关系、便于处理的某种___物理量___的测量装置。

2. 传感器的输出量主要是____电__信号。

3. 传感器由__敏感元件____、转换元件、信号调理和辅助电源四部分组成。

4. 能直接感受或响应被测量的传感器组成部分是___敏感元件___。

5. 将敏感元件感受的被测量转换成适于测量的电信号部分的是__转换元件____。

6. 信号调理电路对转换器输出的信号进行放大、___滤波___，以提高信号的质量。

7. 辅助电源为传感器提供所需的___能量___。

8. 电子秤中的弹性体是___敏感___元件。

9. 电子秤中的应变片是___转换___元件。

10. 传感器按被测量可分为物理传感器、___化学___传感器和生物传感器。

11. 传感器按工作原理可分为阻抗式、电动势式和__光电____传感器。

12. 利用某种物理效应直接产生电压或电流的传感器属于___电动势___式传感器。

13. 通过改变自身的电学参量来感知被测量的传感器属于___阻抗式___式传感器。

14. 传感器按能量关系可分为能量转换型和___能量控制___型。

15. 直接将被测量转换为电信号的传感器属于____能量转换__型。

16. 先将被测量转换为电参量，在外部辅助电源作用下才输出电信号的传感器属于___能量控制___型。

17. 现代信息技术的三大支柱是传感器技术、通信技术与____计算机__技术。

18. 传感器技术在现代信息技术中承担着“___感官___”的角色。

19. 根据国家标准GB/T7666-2005规定，传感器产品全称由“主题词+______”构成。

20. 传感器命名的一级修饰语是______。

21. 传感器命名的二级修饰语是______。

22. 传感器命名的三级修饰语是______。

23. 传感器命名的四级修饰语是______。

24. 举例：600kPa[单晶]硅压阻式压力传感器中，被测量是______。

25. 举例：600kPa[单晶]硅压阻式压力传感器中，转换原理是______。

26. 传感器的基本特性包括静态特性和__动态____特性。

27. 当输入量为静态或变化缓慢的信号时，讨论传感器的___静态___特性。

28. 传感器静态特性主要包括线性度、迟滞、重复性、__灵敏度____、稳定性等。

29. 传感器动态特性是指输出对时间变化的输入量的___频响___特性。

30. 传感器动态特性的研究方法主要分为瞬态响应法和___频率响应___法。

31. 传感器的标定分为静态标定和___动态___标定两种。

32. 静态标定的目的是确定传感器的__静态输入输出____特性指标。

33. 静态标定的环境温度一般为室温___25___℃。

34. 静态标定的相对湿度不大于______%。

35. 静态标定的大气压力为______kPa。

36. 动态标定的目的是确定传感器的____动态__特性参数。

37. 一阶传感器的动态特性参数只有一个__时间常数____。

38. 二阶传感器的动态特性参数有固有频率ωₙ和__阻尼率____。

39. 动态标定的标准激励信号有阶跃变化和___冲激___变化的输入信号。

40. 检测系统通常由传感器、检测电路、_输出单元_____等部分构成。

41. 测量电路将传感器输出的电量进一步转换为便于测量和处理的___电流电压___信号。

42. 输出单元用于显示、记录或处理_____测量电路_输出的信号。

43. 测量是把被测量与___标准值___进行比较的过程。

44. 测量方法按测量手段可分为直接测量、间接测量和__组合测量____。

45. 测量方法按测量方式可分为偏差式测量、零位式测量和___微差式测量___。

46. 测量方法按测量变化可分为静态测量和___动态___测量。

47. 测量方法按测量精度可分为等精度测量和____非等精度__测量。

48. 测量误差是测量值与___真实值___之间的差值。

49. 真实值包括理论真值、约定真值和__相对真值____。

50. 测量误差的来源包括原理误差、装置误差和__环境误差____。

51. 原理误差是由于测量__方案____和方法本身存在缺陷和偏差导致的。

52. 装置误差是由于测量___设备___、设备、装置本身导致的。

53. 环境误差是由于测量___环境___、条件引起的。

54. 根据误差呈现的规律，可分为系统误差、随机误差和__粗大____。

55. 对同一被测量进行多次重复测量时，误差按照一定规律出现的是___系统___误差。

56. 绝对值和符号不可预知地随机变化，但总体有统计规律性的是__随机____误差。

57. 明显偏离真值的测量误差称为___粗大___误差。

58. 处理测量数据时，首先应判断并剔除___粗大___误差。

## 第二章 电阻式传感器原理与应用

59. 电阻应变式传感器是利用弹性元件和__应变片____将应变转换为电阻值变化的传感器。

60. 电阻应变式传感器的结构由弹性元件上粘贴______构成。

61. 电阻应变片的工作原理是基于__应变____效应。

62. 导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时，其__电阻值____相应发生变化的现象称为应变效应。

63. 金属电阻应变片的核心部件是___敏感栅___。

64. 金属电阻应变片的基底主要作用是固定敏感栅并传递__应变____。

65. 金属电阻应变片的覆盖层用于保护___敏感栅___，防止其受到外界环境的影响。

66. 金属电阻应变片的引线用于将敏感栅与___测量电路___连接。

67. 对电阻丝材料的要求之一是灵敏系数大，且在相当大的应变范围内保持___线性___。

68. 对电阻丝材料的要求之一是电阻温度系数___小___。

69. 由于测量现场环境温度的改变而给测量带来的附加误差，称为应变片的____温度__误差。

70. 电阻应变片的温度补偿方法通常有线路补偿和___应变片自补偿___两大类。

71. 最常用且效果较好的线路补偿方法是___电桥___补偿。

72. 电桥补偿法中，工作应变片粘贴在被测试件表面，补偿应变片粘贴在__相邻电阻桥臂____上。

73. 电桥补偿法的优点是简单、方便，在__常温____下补偿效果较好。

74. 电桥补偿法的缺点是在温度变化梯度较大的条件下，很难做到工作片与补偿片处于___完成___一致的情况。

75. 应变片自补偿法是通过选择特殊应变片，使温度变化时产生的___输出电压___为零或相互抵消。

76. 选择式自补偿应变片的优点是容易加工，___成本___低。

77. 选择式自补偿应变片的缺点是只适用特定___敏感栅___材料，温度补偿范围较窄。

78. 由于机械应变一般都很小，需要通过__电压放大____电路进行放大输出。

79. 电阻应变片测量电路通常采用___直流___和交流电桥两种。

80. 直流电桥的平衡条件是______。

81. 直流电桥的输出电压公式为U₀=______。

82. 为减小非线性误差，电阻应变片测量电路常采用__差动____电桥。

83. 差动电桥包括半桥差动电路和___全桥___差动电路。

84. 单臂、半桥双臂、全桥直流电桥的灵敏度之比为__1：2：4____。

85. 电桥联接的规律是电阻变化符号相反的联入______臂中。

86. 电桥联接的规律是电阻变化符号相同的联入______臂中。

87. 桥路的非线性误差，___单桥___有非线性误差，双臂和全桥无非线性误差。

88. 差动电桥不仅能减小非线性误差，还具有____温度__补偿作用。

89. 半导体压阻式传感器的工作原理是基于半导体的___压阻___效应。

90. 半导体压阻式传感器具有灵敏度高、动态响应好、精度高、易于微型化和___集成___等特点。

91. 当固体材料受到作用力时，其___电阻率___会发生变化的现象称为压阻效应。

92. 半导体压阻系数π与半导体材料种类及应力方向与___极化___方向之间的夹角有关。

93. 半导体材料的弹性模量E与___晶向___有关。

94. 半导体材料的电阻值变化主要是由__电阻率____变化引起的。

95. 半导体应变片的灵敏系数比金属应变片大__50____倍。

96. 半导体的应变灵敏系数与___参杂浓度___浓度有关，随其增加而减小。

## 第三章 电感式传感器原理与应用

97. 电感式传感器是利用线圈__自感____和互感的变化实现非电量电测的装置。

98. 电感式传感器可用于测量位移、振动、压力、应变、流量、______等物理量。

99. 电感式传感器具有结构简单、可靠性高、__灵敏度____高等特点。

100. 电感式传感器根据转换原理可分为自感式、互感式和__电涡流____三种。

101. 自感式传感器也称为___变磁阻___式传感器。

102. 自感式传感器由线圈、铁芯和___衔铁___三部分组成。

103. 自感式传感器中，线圈匝数固定时，电感L仅仅是磁路中__极距与正对面积___的函数。

104. 自感式传感器中，改变气隙厚度δ的传感器灵敏度__大____。

105. 自感式传感器中，改变气隙面积S₀的传感器__线性度____好，示值范围大。

106. 变磁阻式传感器通过改变___气隙___厚度来改变电感量。

107. 变截面式传感器通过改变气隙___正对面积___来改变电感量。

108. 互感式传感器是根据___变压器___的基本原理制成的。

109. 互感式传感器也称为__差动变压器____式传感器。

110. 差动变压器的结构形式包括变隙式、变面积式和___螺线管___式等。

111. 差动变压器的两个初级绕组采用______串联。

112. 差动变压器的两个次级绕组采用______串联。

113. 当差动变压器的衔铁处于初始平衡位置时，输出电压为___0___。

114. 电涡流式传感器的基本原理是利用金属导体在交流磁场中的___电涡流___效应。

115. 当金属板置于变化的磁场中时，金属体内会产生感应电流，形似水中的涡流，称为______。

116. 电涡流的大小与金属板的电阻率、磁导率、厚度、金属板与线圈的距离、激励电流______等参数有关。

117. 电涡流传感器线圈阻抗的变化完全取决于被测金属导体的______效应。

118. 利用金属中的磁导率μ、电阻率ρ可以进行材料检测和__探伤____。

119. 利用线圈与金属导体的距离x可以测量位移和__距离____。

120. 当电涡流线圈与金属板的距离减小时，电涡流线圈的等效电感L___变大___。

121. 当电涡流线圈与金属板的距离减小时，电涡流线圈的等效电阻R__变大____。

## 第四章 电容式传感器原理与应用

122. 电容式传感器是将被测量的变化转换为______的变化的一种传感器。

123. 平板电容器的电容量公式为C=______。

124. 电容式传感器的绝缘介质的介电常数ε=______。

125. 真空介电常数ε₀=______F/m。

126. 电容式传感器可分为变极距型、变面积型和______型。

127. 变极距型电容式传感器适合测量______位移。

128. 变极距型电容式传感器的灵敏度为______。

129. 差动式变极距型电容传感器的灵敏度为单电容式的______倍。

130. 变面积型电容式传感器适合测量__大____位移。

131. 变面积型电容式传感器的电容相对变化量与位移成__线性____关系。

132. 变介质型电容传感器可用于测量介质厚度、介质位移、介质材料和___温湿度___等。

133. 影响电容式传感器精度的因素包括温度、漏电阻、边缘效应和______。

134. 温度对电容式传感器的影响包括对传感器几何尺寸的影响和对介质______的影响。

135. 漏电阻反映了电容传感器在工作时是否存在不希望的__电荷____或电流泄漏。

136. 电容极板边缘处的电场分布不均匀，导致电容值出现附加变化的现象称为___边缘___效应。

137. 电容式传感器除了极板间的电容外，还可能与周围物体产生__寄生____电容。

138. 寄生电容与传感器电容相___并联___，影响传感器灵敏度。

## 第五章 压电式传感器原理与应用

139. 压电式传感器的工作原理是基于___压电___效应。

140. 自然界中有32种晶体点群，其中非中心对称晶体中只有______种具有压电效应。

141. 压电现象是晶体缺乏__中心对称____引起的。

142. 某些电介质当沿着一定方向施加力变形时，内部产生极化现象，同时在表面产生符号相反的电荷，这种现象称为__正____压电效应。

143. 当作用力方向改变后，正压电效应产生的电荷__极性____也随之改变。

144. 当外力去掉后，压电材料又重新恢复___不带电___状态。

145. 在压电材料的极化方向施加交变电场，电介质产生形变，将电能转化成机械能的现象称为__逆____压电效应。

146. 具有压电效应的材料称为__压电____材料。

147. 对压电材料的要求之一是转换性能好，压电效应强、__灵敏度____高。

148. 对压电材料的要求之一是机械性能好，强度高、__刚度____大。

149. 对压电材料的要求之一是电性能好，电阻率高、___介电常数___大。

150. 对压电材料的要求之一是温度稳定性好，____居里点__高。

151. 常见的压电材料一般有三类：石英晶体、多晶体压电陶瓷和__新型____压电材料。

152. 石英晶体的化学式为______。

153. 石英晶体有天然和______两种。

154. 石英晶体的外形无论再小都呈______结构。

155. 石英晶体沿______轴作用产生电荷称纵向压电效应。

156. 石英晶体沿______轴作用产生电荷称横向压电效应。

157. 石英晶体沿______轴不产生压电效应。

158. 压电陶瓷是人工制造的___多晶___压电材料。

159. 常用的压电陶瓷材料有锆钛酸铅系列压电陶瓷（PZT）及______等。

160. 新型合成高分子压电材料具有轻、柔、______的优势。

161. 高分子压电材料的灵敏度是压电陶瓷的______倍。

162. 高分子压电材料可用于柔性传感器和______。

163. 压电半导体材料具有压电特性，又有______特性。

164. 衡量材料压电效应强弱的参数是__压电常数____，它直接关系到压电输出的灵敏度。

165. 决定压电器件固有频率和动态特性的参数是__弹性常数____。

166. 机械耦合系数是衡量压电材料机电能量__转换____效率的一个重要参数。

167. 绝缘电阻将减少电荷泄漏，从而改善压电传感器的__低频____特性。

168. 压电材料开始丧失压电特性的温度称为___居里点___。

## 第六章 磁敏式传感器原理与应用

169. 磁电式传感器是利用___电磁感应___原理，将机械能转换成线圈中的感应电动势输出。

170. 磁电式传感器是典型的______传感器。

171. 磁电式传感器工作时不需要外加______，可直接将被测物体的机械能转换为电量输出。

172. 法拉第电磁感应定律是指当导体在稳定均匀的磁场中，沿着______于磁场方向作切割磁力线运动时，导体内将产生感应电势。

173. 对于一个N匝的线圈，感应电动势的大小与穿过线圈的______变化率成正比。

174. 磁电式传感器可分为恒磁通式和______式两种结构。

175. 恒磁通式磁电传感器用于测量___线速度___。

176. 恒磁通式磁电传感器包括动圈式和__动铁____式。

177. 动铁式磁电传感器的运动部件是______。

178. 变磁通式磁电传感器用于测量______。

179. 变磁通式传感器中，每转动一个齿，齿的凹凸引起磁路____磁阻__变化一次。

180. 开磁路变磁通式传感器的输出信号较__小____。

181. 开磁路变磁通式传感器不宜测量___高速___转速。

182. 霍尔传感器是基于______效应的一种传感器。

183. 霍尔效应是1879年美国物理学家______首先在金属材料中发现的。

184. 霍尔传感器广泛使用______材料制成。

185. 霍尔效应的产生是由于运动电荷受磁场中______力作用的结果。

186. 洛伦兹力的大小为f_L=______。

187. 霍尔电场的出现，使定向运动的电子除了受洛伦兹力作用外，还受到______力的作用。

188. 当电子所受洛伦磁力与霍尔电场作用力大小相等方向相反时，电荷不再向两侧面积累，达到______状态。

189. 霍尔电动势U_H与控制电流I和磁场强度B成______关系。

190. 霍尔常数R_H=______，与材料有关。

191. 霍尔灵敏度K_H=______，与薄片尺寸有关。

192. 金属材料因电子浓度n很高，霍尔系数R_H很______，灵敏度低。

193. 绝缘材料电阻率ρ很大，但电子迁移率μ很______，不适用制作霍尔元件。

194. 半导体材料电阻率ρ较大，电子迁移率μ______，非常适于做霍尔元件。

195. 半导体中电子迁移率一般_____小于_空穴的迁移率。

196. 霍尔元件多采用______型半导体材料。

197. 为了提高霍尔元件的灵敏度，霍尔元件常制成______形状。

198. 霍尔元件的厚度d越小，霍尔灵敏度K_H越______。

199. 霍尔元件通常做的较薄，近似______μm。

## 第七章 光电式传感器原理与应用

200. 光电式传感器的作用原理是基于一些物质的______效应。

201. 光电效应中所释放的电子叫______。

202. 能产生光电效应的敏感材料称为______材料。

203. 光电效应可分为外光电效应和______效应两大类。

204. 内光电效应又分为光电导效应和______效应两种。

205. 当光照射到金属或金属氧化物的光电材料上时，电子克服吸引力脱离材料表面进入外界空间的现象称为______光电效应。

206. 在光线作用下，物体的导电性能发生变化或产生光生电动势的效应称为______光电效应。

207. 光电管是一个抽真空或充惰性气体的玻璃管，内有光阴极和______。

208. 光电管的光阴极涂有______材料。

209. 当光线照射在光电管的光阴极上时，如果光子的能量E大于电子的______，会有电子逸出产生光电子发射。

210. 光电管内的电子被带有正电的______吸引形成电子流。

211. 光敏电阻的工作原理是基于___光电导___效应。

212. 光敏电阻是一种由______材料制成的光电器件。

213. 无光照时，光敏电阻的阻值称为______。

214. 无光照时，光敏电阻的电路中电流称为______。

215. 受光照时，光敏电阻的阻值称为______。

216. 有光照时，光敏电阻的电路中电流称为______。

217. 光敏电阻的光电流是______与暗电流之差。

218. 一般希望光敏电阻的暗电阻越___大___越好。

219. 一般希望光敏电阻的亮电阻越__小____越好。

220. 光电池的工作原理是基于___光生伏特___效应。

221. 光电池可直接将光能转换为___电能___。

222. CCD的全称是___电荷耦合器件___。

223. CCD是1970年贝尔实验室的威拉德·博伊尔和___乔治·史密斯___发明的。

224. CCD的基本功能是电荷的产生、存储、转移和__输出____。

225. CCD的基本结构包含MOS光敏元阵列和___读出移位寄存器___。

226. CCD的MOS结构以P型（或N型）半导体为______。

227. 光纤传感器是基于__光纤____的一些特性组成的传感器。

228. 2009年，____高锟__博士因其在光纤中光传输方面取得的开创性成就，获得了诺贝尔物理学奖。

229. 理想的光纤由纤芯、包层、涂覆层和___护套___四部分构成。

230. 光纤传光原理的基础是光的______。

231. 光纤纤芯的折射率n₁__大于____包层的折射率n₂。

## 第八章 波式和辐射式传感器原理与应用

232. 超声波传感器是一种以___超声波发射、传播、接受特性___作为检测手段的传感器。

233. 超声波传感器又称为超声波换能器或___超声波探头___。

234. 超声波发生器利用压电材料的___逆___压电效应产生超声波。

235. 超声波接收器利用压电材料的___正___压电效应接收超声波。

236. 超声波测距的原理是通过计算发射波和___接受___的时间差来算出距离。

237. 微波传感器可以分为反射式和__遮蔽____式。

238. 微波传感器通常由微波发生器、微波天线和___微波探测器___三部分组成。

239. 红外传感器主要由红外辐射源和___红外探测器___两部分组成。

240. 红外探测器是红外传感器的___核心___。

241. 红外探测器按探测机理的不同，分为热探测器和___光子探测___两大类。

## 第九章 化学和生物传感器原理与应用

242. 化学传感器通常包括传感元件、转换元件和______三部分。

243. 化学传感器的传感元件与目标物质反应，产生______信号。

244. 气敏传感器能够感知环境中某种气体及其___浓度___。

245. 半导体式气敏传感器可分为电阻式和___非电阻___式。

246. 电阻式气敏传感器是利用气体在半导体表面的___氧化还原反应___反应导致敏感元件阻值变化而制成的。

247. 氧气、NO₂等具有负离子吸附倾向的气体被称为___氧化___型气体。

248. H₂、CO、碳氢化合物和醇类等具有正离子吸附倾向的气体被称为___还原___型气体。

249. 氧化型气体接触半导体表面时，会导致敏感元件阻值___变大___。

250. 还原型气体接触半导体表面时，会导致敏感元件阻值___变小___。

251. 湿敏传感器是由湿敏元件和__转换电流____两部分组成的。

252. 湿度通常有绝对湿度、相对湿度和__露点____三种表示方法。

253. 单位体积空气中水蒸气的质量称为____绝对__湿度。

254. 空气中实际水蒸气含量与同温度下饱和水蒸气含量的百分比称为___相对___湿度。

255. 使空气中水蒸气达到饱和时的温度称为__露点____。

256. 生物传感器是一种对__生物物质____敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。

257. 生物传感器由固定化的生物敏感材料作识别元件和适当的___梨花换能器___构成。

258. 生物传感器的分子识别部分是___选择性___测定的基础。

259. 生物传感器的换能器把生物活性表达的信号转换为___电___信号。

## 第十章 温度传感器原理与应用

260. 温度测量的基本原理包括热平衡原理和____热辐射__原理。

261. 度量物体温度数值的标尺称为___温标___。

262. 常见的温标有摄氏温标、华氏温标、热力学温标和___国际温标___。

263. 摄氏温标的冰点为__0____℃，沸点为100℃。

264. 华氏温标的冰点为______℉，沸点为212℉。

265. 热力学温标的绝对零度为______K。

266. 摄氏温度与热力学温度的换算关系为℃=______。

267. 热电偶传感器是工业中使用最为普遍的___接触式___式温度传感器。

268. 热电偶是利用金属的____温度__电动势测温。

269. 两种不同类型的金属导体两端接在一起构成闭合回路，当两个结点温度不等时回路里产生热电势的现象称为____热电__效应。

270. 金属的热电势由接触电势和____温度__两部分组成。

271. 热电偶产生热电势的必要条件是必须用不同材料做电极，且两端必须有__温度差____。

272. 对于已选定的热电偶，当参考端温度恒定时，总的热电动势只与___温度差___成单值函数关系。

273. 利用纯金属、合金或半导体的电阻随温度变化这一特性来测温的方法称为___电阻___测温。

274. 金属热电阻和半导体__热电阻____统称热电阻。

275. 最常用的金属热电阻材料是______。

276. 红外测温是利用物体产生__红外辐射____的特性实现温度的测量。

277. 任何物体的温度高于__）0K____时，会向周围空间发出红外辐射。

278. 红外辐射的波长范围大致在__700____~1000μm之间。

## 第十一、十二章 流量和压力的测量

279. 流量是指单位时间内流体流经某一___单位面积___的量。

280. 流量可分为体积流量和___质量___流量。

281. 体积流量的单位为______。

282. 质量流量的单位为______。

283. 体积流量的测量方法主要有容积法和__流速____法。

284. 质量流量的测量方法主要有直接法和____间接__法。

285. 差压式流量计由节流装置、引压导管和__差压换能器____三部分组成。

286. 差压式流量计的测量原理基于流体的______方程和连续性方程。

287. 电磁流量计的基本原理是______电磁感应定律。

288. 涡轮流量计是通过检测______的转速来测量流量。

289. 超声波流量计是通过检测超声波在流动流体中传播时载有的______信息来测量流量。

290. 椭圆齿轮流量计属于______式流量计。

291. 椭圆齿轮流量计中，两个齿轮每转动一圈，将排出____4__个半月形容积的流体。

292. 工程技术上所称的“压力”实质上就是物理学里的“__压强____”。

293. 压力的表达式为P=______。

294. 作用于物体表面积上的全部压力，以绝对真空为基准的是______压力。

295. 地球表面上的空气柱重量所产生的压力称为______压力。

296. 绝对压力与大气压力之差称为______压力。

297. 当绝对压力小于大气压力时，表压力为负压，负压的绝对值称为______。

298. 任意两个压力之差称为______。

299. 压阻式压力传感器的工作原理基于半导体材料的______效应。

300. 压阻式压力传感器的核心是在单晶硅膜片上布置四个扩散电阻，组成一个____全桥__测量电路。