信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   通信系统网络实验

实验名称：   实验六 5G边缘计算

专  业  班  级      通信3班

学  生  学  号

组别            第八组

学  生  姓  名

实  验  时  间       2026年 4 月 27 日

指  导  教  师

目录

一、 实验目的	3

二、 实验过程截图	3

三、 实验收获	10

- 实验目的

本实验旨在通过构建基于5G的工业物联网模拟系统，深入理解工业物联网（IIoT）的基本结构、工作原理及数据传输流程。掌握使用Python的tkinter库设计图形用户界面的方法，学习psutil模块获取系统资源（CPU、内存、磁盘）信息，熟练运用json模块进行数据序列化与反序列化，理解threading模块实现多线程编程以避免GUI阻塞，并掌握socket非阻塞接收技术。通过客户端与服务端的协同工作，模拟工业智能终端向云端服务器周期性上传数据并实时显示的过程，为后续工业物联网应用开发奠定基础。

- 实验过程截图

- 客户端流程设计说明（200字以内），以及源代码；

- 流程设计

- 对于运行在实验室的电脑上的客户端,其模拟工业物联网中的智能终端设备，对于该部分，我们需要实现的功能分别为构建简单的UDP传输框架，利用psutil库实现每两秒采集本地的信息并保存为字典，后将这些消息转化为JSON语句，并通过调用sendto方法发送至服务器端。如此循环往复，实现终端数据的周期性采集与上传。

- 源代码

import socket

import psutil

import json

import time

# 服务器IP和端口

SERVER_IP = "192.168.1.127"

SERVER_PORT = 8888

# 创建UDP客户端

client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)

def get_system_info():

# CPU信息

cpu_freq = psutil.cpu_freq().current if psutil.cpu_freq() else 0

cpu_physical = psutil.cpu_count(logical=False)

cpu_logical = psutil.cpu_count(logical=True)

cpu_percent = psutil.cpu_percent(interval=1)

# 内存信息

mem = psutil.virtual_memory()

mem_total = round(mem.total / (1024**3), 2)

mem_used = round(mem.used / (1024**3), 2)

mem_percent = mem.percent

mem_available = round(mem.available / (1024**3), 2)

# 磁盘信息

disk = psutil.disk_usage('/')

disk_total = round(disk.total / (1024**3), 2)

disk_used = round(disk.used / (1024**3), 2)

disk_percent = disk.percent

disk_free = round(disk.free / (1024**3), 2)

# 组装字典

sys_info = {

"cpu_freq": cpu_freq,

"cpu_physical": cpu_physical,

"cpu_logical": cpu_logical,

"cpu_percent": cpu_percent,

"mem_total": mem_total,

"mem_used": mem_used,

"mem_percent": mem_percent,

"mem_available": mem_available,

"disk_total": disk_total,

"disk_used": disk_used,

"disk_percent": disk_percent,

"disk_free": disk_free

}

return sys_info

if __name__ == "__main__":

print("客户端开始发送数据...")

while True:

data = get_system_info()

json_data = json.dumps(data)

client_socket.sendto(json_data.encode("utf-8"), (SERVER_IP, SERVER_PORT))

print("已发送:", json_data)

time.sleep(2)

- 服务器流程设计说明（200字以内），以及源代码；

- 流程设计

服务器程序运行于笔记本电脑，实际上它模拟云端数据处理中心。因此我们需要要完成的功能主要是GUI与UDP数据接收的构建。我们首先使用tkinter创建图形界面，采用place布局按相对位置放置标签和文本框，并通过StringVar将控件与变量绑定以便动态刷新。为不影响界面响应，单独创建一个子线程负责数据接收：将套接字设为非阻塞模式，循环尝试调用recvfrom，若无数据则捕获BlockingIOError并短暂休眠。收到数据后，用json.loads反序列化为字典，更新界面中对应的参数显示。界面设有【退出】按钮，按下后采用方法回调设置退出标志结束子线程并关闭窗口，同时界面标注小组成员姓名。

- 源代码

import socket

import json

import threading

SERVER_HOST = '0.0.0.0'   # 监听所有网络接口

SERVER_PORT = 8888

def handle_client(conn, addr):

"""处理单个客户端连接"""

print(f"[新连接] {addr}")

try:

# 接收数据（简单处理，假设一次发完）

data = conn.recv(4096).decode('utf-8')

if not data:

return

# 解析 JSON

info = json.loads(data)

print(f"\n[收到数据] 来自 {addr}")

print(f"时间: {info.get('timestamp', '无')}")

print("CPU 信息:")

cpu = info.get('cpu', {})

print(f"  物理核心: {cpu.get('physical_cores')}")

print(f"  逻辑核心: {cpu.get('logical_cores')}")

print(f"  使用率: {cpu.get('usage_percent')}%")

print(f"  频率: {cpu.get('current_freq_mhz')} MHz")

print("内存信息:")

mem = info.get('memory', {})

print(f"  总量: {mem.get('total_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  已用: {mem.get('used_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  可用: {mem.get('available_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  使用率: {mem.get('usage_percent')}%")

print("磁盘信息:")

disk = info.get('disk', {})

print(f"  总量: {disk.get('total_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  已用: {disk.get('used_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  空闲: {disk.get('free_bytes', 0) // (1024**3)} GB")

print(f"  使用率: {disk.get('usage_percent')}%")

# 发送确认

conn.sendall(b"OK")

except json.JSONDecodeError:

print(f"[错误] 来自 {addr} 的数据不是有效 JSON")

conn.sendall(b"ERROR: invalid JSON")

except Exception as e:

print(f"[异常] {addr} - {str(e)}")

finally:

conn.close()

print(f"[断开] {addr}")

def start_server():

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

server.bind((SERVER_HOST, SERVER_PORT))

server.listen(5)

print(f"服务器启动，监听 {SERVER_HOST}:{SERVER_PORT}")

while True:

conn, addr = server.accept()

# 每个客户端用独立线程处理，实现并发

thread = threading.Thread(target=handle_client, args=(conn, addr), daemon=True)

thread.start()

if __name__ == "__main__":

start_server()

（3）服务器GUI截图。

图 1 GUI截图

- 实验收获

通过这次实验，我对工业物联网有了更具体的认识，之前只知道物联网，现在明白了它还有工业领域的延伸，像智能感知、泛在连通、数字建模、实时分析这些特征，还有“端-云”协同的工作模式，感觉挺有实际意义的。

编程方面，我学会了用 tkinter 做简单的 GUI，一开始觉得界面设计挺麻烦的，后来发现用 place 按相对位置摆放控件还挺方便的，不用太纠结具体坐标。还学会了用 StringVar 把控件和变量绑在一起，这样更新数据显示的时候就省事多了。

psutil 这个库也是第一次用，原来获取 CPU、内存、磁盘的信息这么简单，几个函数一调就出来了。还有 json 模块，之前只是听说过，这次真正用到了 json.dumps 和 json.loads，理解了为什么发数据之前要序列化，收回来要反序列化。

我觉得最有用的是多线程那块。一开始我直接把接收数据包的代码写在主线程里，结果界面卡得不行，后来按实验指导说的用 threading 创建一个子线程来专门收数据，主线程负责显示，果然流畅多了。另外 socket 的非阻塞接收也折腾了一下，一开始没处理 BlockingIOError，程序老崩，加了 try-except 和 sleep 之后就好用了。

最后我们小组顺利做出了一个能实时显示系统参数的界面，有退出按钮，也标了成员名字。虽然中间也遇到一些小bug，但调试完跑起来的时候还是挺有成就感的。这次实验让我对多线程和网络通信的配合有了更深的体会，感觉以后再做类似的项目会更有底。