信息科学与工程学院

2024－2025学年第二学期

实 验 报 告

课程名称：   通信系统网络实验

实验名称：   实验四 5G业务规划

专  业  班  级      通信3班

学  生  学  号

学  生  姓  名

实  验  时  间       2026年 3 月 30 日

指  导  教  师

目录

一、 实验目的	3

二、 实验过程截图	3

三、 实验感想	9

- 实验目的

通过本次5G业务测试虚拟仿真实验，理解5G核心网基于服务化架构（SBA）的设计理念，掌握核心网关键网元（AMF、SMF、UDM、UPF）以及接入网（gNB）、承载网（gateway）和手机终端（UE）的功能定位与参数配置逻辑。熟悉各网元参数之间的约束关系（如IP地址同网段、TAC与GlobalID一致、IMSI/OPC/KEY的端到端匹配等），能够根据工参表补全缺失参数并完成端到端链路调试。了解5G SA模式下终端从RRC连接、上下文建立到PDU会话建立的完整接入信令流程，借助虚拟仿真软件的信令图表与动画演示，加深对移动通信系统整体工作过程的理解。

- 实验过程截图

根据补全后的工参表，依次完成如下实验环节，并截图：

- 完成核心网AMF网元设置，保存后截图；

图 1 AMF网元设置

- 完成核心网SMF网元设置，保存后截图；

图 2 SMF网元设置

- 完成核心网UDM网元设置，保存后截图；

图 3 UDM网元设置

- 完成核心网UPF网元设置，保存后截图；

图 4 UPF网元设置

- 完成接入网节点设置，保存后截图；

图 5 接入网节点设置

- 完成手机终端设置，保存后截图；

图 6 手机终端设置

- 完成承载网设置，保存后截图；

图 7 承载网设置

- 在所有参数设置成功后，在用户界面上显示信令流程图，并截图；

图 8 信令流程图

- 在所有参数设置成功后，观看学习信令传输的全过程，并在最后一个步骤完成后截图。

图 9 信令流程传输

| 编号 | 网元 | 参数名称 | 参数值 | 设置说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMF | IP | 178.178.178.178 | ------------------------ |
|  |  | TAC | 2567 | ------------------------ |
|  |  | GlobalID | 188123 | ------------------------ |
| 2 | SMF | StartIPAddress | 166.166.166.166 | ------------------------ |
|  |  | EndIPAddress | 177.177.177.177 | ------------------------ |
|  | UDM （只设置一个用户） | PLMN | 46050 | ------------------------ |
| 3 |  | IMSI | 460501234567890 | ------------------------ |
| 4 |  | OPC |  | 自己的学号重复一次，如： 2021045630220210456302 |
| 5 |  | KEY |  | 自己的学号重复两次，如 202104563022021045630220 210456302 |
| 6 |  | IP | 168.168.168.168 | ------------------------ |
| 8 | UPF | IP | 180.180.180.180 | ------------------------ |
| 10 | gNB1 | CenterFrequency | 2565MHz | ------------------------ |
| 11 |  | Format | 2 | ------------------------ |
| 12 |  | SSBPower | -20dBm | ------------------------ |
| 13 |  | BandWidth | 50MHz | ------------------------ |
| 14 |  | Modulation | 128QAM | ------------------------ |
| 15 |  | PCI | 798 | ------------------------ |
| 16 |  | AntennaPort | 1 | ------------------------ |
| 17 |  | SubCarr | 15KHz | ------------------------ |
| 18 |  | LocalIP | 198.198.198.198 | ------------------------ |
| 19 |  | LinkEndPoint | 178.178.178.178 | 对端IP，需要与AMF的IP地址一致 |
| 20 |  | PLMN | 46050 | 公共陆地移动网络代码，需要与IMSI码的前五位一致，且全局一致 |
| 21 |  | TAC | 2567 | 地区跟踪码，与工参表的AMF设定的一致 |
| 22 |  | GlobalID | 188123 | 核心网识别码，全局应该一致 |
| 23 |  | Route-N2( Destination | 178.178.178.178 | N2为链接AMF的路由，目的应为AMF的IP地址 |
| 24 |  | Route-N2(GateWay | 198.198.198.1 | N2为链接AMF的路由，网关应为本IP下的同网段地址 |
| 25 |  | Route-N2(Mask | 24 | ------------------------ |
| 26 |  | Route-N3( Destination | 180.180.180.180 | N3为链接UPF的路由，目的应为UPF的IP地址 |
| 27 |  | Route-N3(GateWay | 198.198.198.2 | N3为链接AMF的路由，网关应为本IP下的同网段地址 |
| 28 |  | Route-N3(Mask | 24 | ------------------------ |
|  | 手机终端UE1 | SIMCardSet(IMSI | 460501234567890 | 与UDM设置的IMSI码保持一致，此为全局标识 |
|  |  | SIMCardSet(OPC |  | 与UDM的设置OPC保持一致 |
|  |  | SIMCardSet(KEY |  | 与UDM的设置KEY保持一致 |
|  | 承载网网关GateWay1 | Port1 | 178.178.178.1 | 与AMF相连，应与AMF地址同网段 |
|  |  | Port2 | 180.180.180.1 | 与UPF相连，应与UPF地址同网段 |
|  |  | Port3 | 198.198.198.1 | 与gNB1相连，应与gNB1的网关地址一致。 |

- 实验感想

本次实验让我对5G网络从抽象概念走向了可配置、可调试的实践层面，收获深刻。

首先，深入理解了5G核心网的服务化架构及各网元的分工。AMF负责接入与移动性管理，SMF管理会话及UE的IP地址池，UDM存储用户签约数据，UPF处理用户面数据转发。通过亲手配置参数，我真正体会到网元之间各司其职、协同工作的逻辑。

其次，建立了5G端到端网络的参数约束框架。从UE的IMSI/OPC/KEY与UDM一致，到gNB的TAC、GlobalID与AMF匹配，再到承载网网关实现跨网段路由——任何一个参数错配都会导致注册失败。当最终看到“Registration Completed！”绿色提示时，我对网络规划的系统性有了深刻认识。

第三，直观感知了5G SA终端的完整接入信令流程。通过信令图表和动画演示，我清晰观察了RRC连接建立、初始上下文建立、PDU会话建立共18个步骤，理解了终端从开机到获得数据传输能力所需的控制面交互过程。

最后，实验锻炼了我的故障排查能力。面对“No Service！”红色提示，通过逐项核对IP网段、标识码、地址池等约束，最终定位问题为IP网段。虚拟仿真平台提供了低成本的试错环境，让我建立起从分域配置到全局联调的整体思维框架，为今后学习5G网络规划与业务测试奠定了扎实基础。